# TOF 飞行时间测距电路

## 拓扑描述

传感与调理由 激光/VCSEL 发射器 D1（发射内核）、SPAD 或光电二极管接收器（接收内核）、高精度时间数字转换器（TDC） 与 主控 MCU 组成；集成方案（如 VL53L0X）把发射驱动、SPAD 接收、放大与时序测量归一于一颗 TOF 芯片，分立方案则用驱动管、接收放大与 TDC 芯片（如 TDC7200）分别实现。电路共有 6 个关键节点：节点① 供电节点 VDD（芯片供电脚 VDD/VDDIO，外接去耦电容）；节点② 接口节点（I²C 的 SDA/SCL，或 SPI 的 MOSI/MISO/SCLK/CS，接 MCU）；节点③ 使能节点（XSHUT/EN 开启脚，接 MCU GPIO）；节点④ 地节点 GND；节点⑤ 发射触发节点（发射内核的驱动电流控制端，接 MCU 的 TX 触发沿）；节点⑥ 回波事件节点（接收内核输出的回波沿，送 TDC 的 STOP 输入）。

各元件管脚连接：TOF 芯片 的 VDD/VDDIO 接供电节点，并经 去耦电容 一端接供电节点、另一端接地节点；XSHUT 接使能节点；SDA/SCL 接接口节点并各由一只上拉电阻接 VDDIO；发射内核 由发射触发节点驱动，接收内核 把回波事件送到回波事件节点；MCU 的 I²C（或 SPI）脚接接口节点、GPIO 接使能节点与发射触发节点、电源脚接供电节点、地脚接地节点。分立 TDC 方案中，TDC 芯片 的 START 输入接发射触发沿、STOP 输入接回波事件节点、数据/控制脚接接口节点。

由此构成”发射激励—回波接收—时间数字转换—MCU 换算”的飞行时间测距组态，直接法由往返时间 tRT 换算 d=c tRT/2，间接法按调制相位差解算 d=c Δϕ/(4πfmod)。

## 工作原理

发射器发出光脉冲，光以速度 c 传播至目标并反射回接收器；通过测量往返时间差即可算出距离 d=c⋅tRT/2。间接 TOF 则测量调制相位差推算距离，适合较远距与抗环境光干扰的场景。

## 关键计算公式

- 距离与往返时间关系：

d=c⋅tRT2

- 时间分辨率与距离分辨率：

Δd=c⋅Δt2

- 相位法（间接 TOF）测距：

d=c⋅Δϕ4πfmod

- 最大无模糊距离（相位法）：

dmax=c2fmod

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d​ | 被测距离 | m |
| c​ | 光速（约 3×108） | m/s |
| tRT​ | 往返时间 | s |
| Δt​ | 时间分辨率 | s |
| Δϕ​ | 相位差 | rad |
| fmod​ | 调制频率 | Hz |

## 元件调整影响

- TDC 分辨率（时间戳精度）提高 → 距离分辨率 Δd 提高。

- 调制频率 fmod 升高 → 相位法距离分辨率提高，但最大无模糊距离 dmax 减小。

- 激光功率 / 驱动电流增大 → 信噪比与最大量程增大，但功耗与眼部安全风险增加。

- 接收器孔径或灵敏度提高 → 弱反射目标（低反射率、远距）检测能力增强。

## 典型参数示例

- 相位法取 fmod=10 MHz=10×106 Hz：最大无模糊距离 dmax=3×1082×107=15 m。

- 直接 TOF 取时间分辨率 Δt=100 ps：距离分辨率 Δd=3×108×100×10−122=1.5 cm。

## 常见器件型号

- 集成 TOF 测距芯片：VL53L0X、VL53L1X、VL6180X（ST）。

- 高精度 TDC：TDC-GP22、TDC7200。

- VCSEL / 激光二极管驱动：常用：按需选型。

## 注意事项

- 激光需满足人眼安全规范（Class 1），控制峰值功率与脉冲宽度。

- 强环境光、玻璃反射、低反射率目标会引入误差，需做抗扰与多区测量。

- 测距量程受最大无模糊距离限制，间接 TOF 需在分辨率与量程间折中调制频率。

## 参考资料

- Wikipedia: Time-of-flight camera。

- ST VL53L0X 官方数据手册与产品页。

- TI TDC7200 产品页。