# 液位传感器电路

## 拓扑描述

由 液位敏感元件（电容式电极 Cx，或浮球-磁簧/霍尔、超声波换能器、电导式探针）、激励/振荡或检测电路（运算放大器 A1、基准电容 Cref、充放电电阻 R） 与 信号调理/输出接口（ADC/MCU 或电压输出接口） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 传感电极节点（Cx 的一端，其值随液位升高而增大）；节点② 检测节点（Cx、R、Cref 与 A1 相连的充放电/积分点）；节点③ 参考节点（A1 的基准/同相端或分压阈值点）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT，得到与液位成比例的模拟电压或开关量）；节点⑤ 接口节点（输出经 ADC/MCU 采集，或作为缓冲输出 Vout）。

各元件管脚连接：Cx 一端接节点①、另一端接地（或接激励）；R 一端接节点②、另一端接节点①（或充放电激励）；Cref 一端接节点②、另一端接节点③；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点②、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地；ADC/MCU 的输入脚接节点⑤（即节点④ 经滤波/隔离后），由标定关系把电压或计数值换算为液位高度；浮球-磁簧或电导式则磁簧开关/探针直接输出开关量作为接口。

由此构成”电容式电极以液位改变传感电容，经充放电/积分（或振荡）检测电路转换成与液位成比例的模拟电压或开关量，再由 ADC/MCU 或输出接口送出”的液位测量组态，分压式时 Vout=VrefhH。

## 工作原理

电容式利用液体（高介电常数）浸没改变电极间电容；浮球式由浮子带动磁体触发磁簧开关或霍尔；超声波式测液面反射回波时间；电导式用导电液体导通探针。MCU 把相应量转为液位高度。

## 关键计算公式

- 电容液位（同轴探头近似）：

C=2πεrε0hln(ro/ri)

- 超声波液位：

h=H−v tRT2

- 电压分压式液位输出：

Vout=Vref⋅hH

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C​ | 探针电容 | F |
| εr​ | 液体相对介电常数 | 无量纲 |
| ε0​ | 真空介电常数 | F/m |
| h​ | 液位高度 | m |
| H​ | 容器总高 | m |
| ro, ri​ | 探头外/内径 | m |
| v​ | 声速 | m/s |
| tRT​ | 往返时间 | s |

## 元件调整影响

- 探头浸入面积增大（液位上升） → 电容增大，输出随之变化。

- 液体介电常数增大 → 电容变化量增大，灵敏度提高。

- 超声波发射功率增大 → 测距距离与信噪比提高。

- 输出分压量程校准准确 → 液位读数更精确。

## 典型参数示例

- 同轴探头 ro/ri=3、εr=20（水）、h=0.1 m：

C=2π×20×8.85×10−12×0.1ln3≈101 pF

- 。

- 超声波测空距 v tRT/2=0.8 m、容器 H=1 m：液位 h=1−0.8=0.2 m。

## 常见器件型号

- 电容数字转换：FDC1004（TI）、PCAP01。

- 超声波模块：HC-SR04。

- 浮球磁簧开关：常用：按需选型。

## 注意事项

- 电容式对液体介电常数与挂壁污垢敏感，需校准与定期清洁。

- 液体起泡、波动会使读数抖动，需软件滤波或机械阻尼。

- 非导电液体不适用电导式，需根据液体类型选择传感原理。

## 参考资料

- Wikipedia: Level sensor / Capacitive sensing。

- TI FDC1004 数据手册。

- 《传感器与检测技术》教材。