# 触摸传感器电路

## 拓扑描述

由 触摸电极（焊盘/导电面，Cpad）、检测电路（RC 充放电计时或 LC 振荡电路，含运放/比较器 A1、检测电阻 R、电容/电感 C/L）或专用触摸芯片 U1（如 AT42QT1010、TTP223、CAP1203） 与 输出接口（GPIO/I²C） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 感应电极节点（Cpad 的一端接检测电路或芯片感应输入脚）；节点② 充电/振荡节点（R 与 Cpad 或振荡回路 L、C 的定时/谐振点）；节点③ 参考/阈值节点（A1 的比较阈值或分压基点）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 或芯片 GPIO 触摸输出脚）；节点⑤ 接口节点（GPIO 接 MCU，或 I²C 型芯片的 SDA/SCL）。

各元件管脚连接：触摸电极 一端接节点①、另一端（人体/覆盖层）作耦合返回；R 一端接节点①、另一端接节点②；L、C（LC 检波型）并联于节点②构成本振；A1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点②、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接地；专用触摸芯片 的感应输入脚接节点①，VDD 接电源、GND 接地、I²C 型 SDA/SCL 接 MCU 总线、GPIO 型 OUT 接节点④（触摸时翻转）。

由此构成”手指接触改变电极对地电容，检测电路（RC 计时或 LC 振荡）或专用触摸芯片测得电容变化并与阈值比较、判定触摸，经 GPIO/I²C 输出”的电容触摸检测组态，片内已完成充放电/振荡测量、阈值判决与漂移补偿，按 Δt=R ΔC、f0=12πLC 量化。

## 工作原理

人体作为导体，手指接触电极时引入额外的对地电容 Cfinger，使电极总电容增大；检测电路通过测量充放电时间、振荡频率或电荷转移量变化来识别触摸事件。

## 关键计算公式

- RC 充电时间常数：

τ=RC

- 充放电计时法电容变化：

Δt=R ΔC

- 振荡频率与电容关系：

f0=12πLC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| τ​ | 时间常数 | s |
| R​ | 检测电阻 | Ω |
| C​ | 电极电容 | F |
| ΔC​ | 触摸引起的电容变化 | F |
| Δt​ | 时间变化量 | s |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 检测电阻 R 增大 → 充放电时间延长，对电容变化更敏感，但采样速度下降。

- 电极面积增大 → 基础电容与电容变化量增大，但易受干扰。

- 阈值提高 → 抗干扰增强，但灵敏度降低。

- 采样/滤波增强 → 更抗电源纹波与工频干扰。

## 典型参数示例

- 电极基础电容 C=10 pF，触摸变化 ΔC=1 pF，取 R=1 MΩ：时间变化 Δt=106×1×10−12=1 μs。

- LC 振荡检测取 L=10 μH、C=10 pF：f0=12π10×10−6×10×10−11≈15.9 MHz。

## 常见器件型号

- 专用触摸芯片：TTP223、TTP229、AT42QT1010。

- 电容触摸控制器：CAP1203。

## 注意事项

- 触摸走线不宜过长，且远离高速数字与开关电源走线，减少耦合干扰。

- 需做漂移补偿与自动校正，适应温湿度变化引起的基础电容漂移。

- 电极覆盖层厚度影响灵敏度，介质层过厚会降低电容变化。

## 参考资料

- Wikipedia: Touch switch / Capacitive sensing。

- Microchip AT42QT1010 数据手册。