# ZigBee 收发电路

## 拓扑描述

由 ZigBee 无线 SoC/模组（如 CC2530、CC2538、EFR32MG）U1、晶振 Y1、天线及匹配网络（巴伦 Balun）、电源滤波 组成，按功能分为射频、时钟、电源与网络四类。SoC 内部集成 8051/ARM 内核、IEEE 802.15.4 射频收发机和 MAC，外接天线即可组网，工作在 2.4 GHz / 915 / 868 MHz 频段。电路共有 6 个关键节点：节点① 天线射频节点（天线与匹配网络相连）；节点② 巴伦单端节点（匹配网络与巴伦单端脚相连）；节点③ 差分射频节点（巴伦差分支路接 U1 的差分射频脚）；节点④ 参考时钟节点（Y1 与 U1 的晶振脚相连）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：天线的馈电端接节点①；匹配网络一端接节点①、另一端接节点②；巴伦的单端脚接节点②、两个差分脚接节点③，且差分走线保持对称；U1 的差分射频脚（RF+/RF−）接节点③，晶振脚（XTAL）接节点④，电源脚（VDD、AVDD）接节点⑤、地脚 GND 接节点⑥；Y1 两端分别接节点④与负载电容（或地）；去耦电容跨接在节点⑤与⑥之间。

由此构成”数据经 SoC 内 DSSS/O-QPSK 调制、经巴伦与匹配网络辐射 2.4 GHz 信号，接收时反向解调”的 IEEE 802.15.4 低功耗自组织网状网络收发组态。

## 工作原理

节点采用直接序列扩频（DSSS）与 O-QPSK 调制，按 IEEE 802.15.4 规范以固定成帧格式收发短数据包。网络层通过协调器组建 PAN，节点以网状（mesh）拓扑多跳转发数据，非活动期进入休眠省电。

## 关键计算公式

- 数据率与符号率关系（4 bit/符号）：

Rb=Rsym×4

- 接收灵敏度：

S=−174+10log10(BW)+NF+SNRmin

- 自由空间路径损耗：

PL=20log10(dkm)+20log10(fMHz)+32.44

- 平均功耗：

Pavg=TtxPtx+TrxPrx+TsleepPsleepTtotal

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 数据率 | bit/s |
| Rsym​ | 符号率 | symbol/s |
| S​ | 接收灵敏度 | dBm |
| PL​ | 路径损耗 | dB |
| Pavg​ | 平均功耗 | W |

## 元件调整影响

- 发射功率增大 → 单跳距离增大，但功耗上升、网络干扰增加。

- 休眠占空比增大 → 功耗降低，但成为路由节点时的转发响应变慢。

- 晶振频偏增大 → 符号定时误差增大，误包率上升。

- 天线匹配失配 → 灵敏度与发射效率下降，网络路由不稳定。

- 巴伦（Balun）与差分走线失配 → 共模抑制变差，辐射性能下降。

## 典型参数示例

- 取 f=2.4 GHz（即 2400 MHz）、d=30 m（即 0.03 km）：PL=20log10(2400)+20log10(0.03)+32.44≈69.6 dB。

- 取 Rsym=62.5 kSymbol/s：Rb=62.5×103×4=250 kbit/s。

## 常见器件型号

- 芯片/模组：CC2530、CC2538、CC2652R、EFR32MG21。

- 天线：2.4 GHz PCB 天线、倒 F 天线（IFA）。

## 注意事项

- 2.4 GHz 频段与 WiFi、蓝牙共用，需做信道规划与干扰规避。

- 网状网络的节点深度与路由数量影响时延，需控制单 PAN 规模。

- 天线净空区需参考芯片参考布局，金属外壳会显著衰减信号。

- 电池供电设备需精确控制休眠唤醒时序以降低平均功耗。

## 参考资料

- Wikipedia: Zigbee。

- TI CC2530 数据手册与参考设计。

- IEEE 802.15.4 标准。