# FM 调制电路

## 拓扑描述

由 压控振荡器（VCO）U1 与 调制信号输入回路 组成，按功能分为调制信号输入与频率调制两类，也可通过变容二极管接入 LC 振荡回路实现。电路共有 5 个关键节点：节点① 调制信号输入节点（调制信号 m(t) 经输入回路送入 VCO 的调制输入端）；节点② 振荡/谐振节点（VCO 内部 LC/变容谐振回路与调制输入耦合处）；节点③ 输出节点（U1 输出已调频波）；节点④ 电源节点 +VCC；节点⑤ 地节点 GND。

各元件管脚连接：U1（VCO） 的调制输入脚（如 VAR/MOD 脚）接节点①，输出脚 OUT 接节点③，电源脚 VCC 接节点④、地脚 GND 接节点⑤；变容二极管 D1（若采用）的阳极接射频地/节点⑤（交流地），阴极接节点②谐振回路，调制信号经输入回路加到其两端以改变反偏电容；输入回路中的耦合/隔直电容一端接节点①、另一端接调制源（或地），用于把调制信号耦合进谐振回路并隔离直流。

由此构成”调制信号经输入回路控制 VCO 瞬时频率、输出恒包络调频波”的直接调频组态，频偏与调制信号幅度成正比，幅度保持恒定。

## 工作原理

瞬时频率围绕中心频率 fc 随调制信号偏移，频偏大小与调制信号幅度成正比，与频率无关。已调波为恒包络信号，抗幅度干扰能力强，带宽由卡森公式估算。

## 关键计算公式

- 调频波瞬时频率：

f(t)=fc+kfm(t)

- 峰值频偏：

Δf=kf|m(t)|max

- 调频指数：

β=Δffm

- 卡森带宽：

BW=2(Δf+fm)=2fm(1+β)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fc​ | 中心频率 | Hz |
| kf​ | 调频灵敏度 | Hz/V |
| Δf​ | 峰值频偏 | Hz |
| fm​ | 调制信号频率 | Hz |
| β​ | 调频指数 | — |
| BW​ | 信号带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- 调制信号幅度增大（kf 增大） → 频偏与带宽增大，抗噪能力增强但占用频谱变宽。

- VCO 中心频率提高 → 工作频段上移，需相应调整谐振回路。

- 变容二极管反向偏压改变 → 改变 VCO 中心频率与调频灵敏度。

- 调制信号频率升高 → β 减小（频偏不变时），带宽略增。

## 典型参数示例

- 取 Δf=75 kHz、fm=15 kHz：β=75/15=5，BW=2(75+15)=180 kHz（调频广播单声道标称）。

- 取 kf=50 kHz/V、m(t)max=1 V：Δf=50 kHz。

## 常见器件型号

- VCO：MC1648、MAX2606、NE564（含 VCO）。

- 变容二极管：BB910、1SV149。

- 晶体振荡器：可用于窄带 FM 的温补晶振。

## 注意事项

- 恒包络特性使其对幅度噪声不敏感，但需注意 VCO 频率稳定度与漂移。

- 宽带 FM 占用频带较宽，需符合频谱法规对带宽和频偏的限制。

- 变容二极管非线性会引入失真，需限制频偏或做线性化。

- VCO 中心频率受温度影响，广播级应用常配合 AFC 环路稳频。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency modulation。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- ON Semiconductor MC1648 数据手册。