# 包络检波电路

## 拓扑描述

由 检波二极管（或肖特基二极管）D1、并联的滤波电容 C（与负载电阻 R 并联构成低通） 与 前端串联隔直电容 C1 组成，按功能分为整流与包络滤波两类，属非相干解调。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（已调波经隔直电容 C1 前的接入点）；节点② 检波输入节点（C1 后端接 D1 阳极）；节点③ 包络输出节点（D1 阴极、负载 R 上端、滤波电容 C 上端三者相连）；节点④ 地节点 GND（R 下端、C 下端接地点）。

各元件管脚连接：C1（隔直电容） 一端接节点①、另一端接节点②；D1（检波二极管） 的阳极接节点②、阴极接节点③；负载电阻 R 一端接节点③、另一端接节点④；滤波电容 C 一端接节点③、另一端接节点④，与 R 并联构成时间常数 RC 的低通；节点④与节点③两端即输出解调后的包络，可再经隔直与去加重输出。

由此构成”二极管对已调波半波整流、RC 网络取整流波形包络”的非相干包络检波组态，用于普通调幅（AM）与简单 ASK/OOK 解调，时间常数需满足 1fc≪RC≪1fm,max。

## 工作原理

输入调幅波经二极管整流，正半周对电容充电，负半周二极管截止、电容通过负载 R 缓慢放电，输出电压跟踪已调波包络。只要 RC 时间常数选择得当，输出电压即为原始调制信号。

## 关键计算公式

- RC 时间常数选择（fc 载波频率、fm,max 调制最高频率）：

1fc≪RC≪1fm,max

- 无失真解调条件之一（m 调制度）：

RC≤1−m22πfm,max⋅m

- 检波效率：

ηd=Vout(avg)Vc

- 输入阻抗近似（大信号检波）：

Rin≈R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 负载电阻 | Ω |
| C​ | 滤波电容 | F |
| fc​ | 载波频率 | Hz |
| fm,max​ | 调制最高频率 | Hz |
| m​ | 调制度 | — |
| ηd​ | 检波效率 | — |

## 元件调整影响

- R 增大 或 C 增大（时间常数过大） → 电容放电过慢，出现对角失真。

- R 减小 或 C 减小（时间常数过小） → 载波纹波残留大，输出不平滑。

- 调制度 m 增大 → 更易发生负峰切割（对角失真），需对应减小时间常数。

- 二极管导通电压高 → 小信号检波失真大，可换肖特基二极管。

- 隔直电容过小 → 低频调制分量衰减，输出失真。

## 典型参数示例

- 取 fc=1 MHz、fm,max=5 kHz、m=0.8：RC≤1−0.64/(2π⋅5000⋅0.8)≈6.9×10−6 s，即 R=10 kΩ 时 C≤690 pF。

- 典型取值：R=10 kΩ、C≤690 pF（对应上例 fm,max=5 kHz、m=0.8）。若取 C=10 nF（RC=100 μs）会超出上界、产生对角失真，仅当 fm,max 更低或 m 更小时才可用。

## 常见器件型号

- 检波二极管：1N4148、BAT54（肖特基）、1N34A（锗管）。

- 负载电阻：1% 金属膜电阻。

- 滤波电容：C0G、X7R 瓷片电容。

## 注意事项

- 时间常数过大产生对角失真（斜率过载），过大还导致负峰切割失真。

- 二极管正向压降造成检波门限，小信号失真明显，应选低压降器件。

- 检波效率取决于二极管与负载，锗管/肖特基更适合弱信号。

- 输出通常需再加隔直与低通，去除直流分量与残余载波纹波。

## 参考资料

- Wikipedia: Envelope detector。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- 《通信电子线路》（张肃文）。