# 鉴相电路

## 拓扑描述

由 乘法器（模拟鉴相器）M1 或异或门（数字鉴相器）U1、低通滤波器 A1 组成，用于比较两输入信号的相位差并输出与之成正比的电压，可与压控振荡器（VCO）和分频器构成锁相环（PLL）。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入信号1节点（如参考信号 V1 接鉴相器）；节点② 输入信号2节点（如 VCO/反馈信号 V2 接鉴相器）；节点③ 鉴相输出节点（乘法器或异或门输出）；节点④ 滤波输出节点（低通输出为鉴相电压 vd）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：M1（模拟乘法器/鉴相器） 的两个输入脚 X、Y 分别接节点①与节点②、输出脚 OUT 接节点③，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；U1（异或门/数字鉴相器） 的两个输入脚分别接节点①与节点②、输出脚接节点③，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；A1（低通滤波器） 的输入脚接节点③、输出脚接节点④，滤除和频分量；节点④ 输出接 VCO 的控制输入端以闭合环路。

由此构成”乘法器（或异或门）比较两信号相位差、经低通输出与相位差成正比的电压”的鉴相电路，作为 PLL 的相位比较单元；模拟乘法输出 vd=KmV1V2sinΔϕ，数字异或输出平均电压 vd=VccΔϕπ。

## 工作原理

模拟鉴相器将两信号相乘，输出含相位差项与和频项，低通滤波后得到与 sinΔϕ（或 cosΔϕ）成正比的中频电压；数字鉴相器用异或门或触发器直接输出与相位差宽度对应的脉冲，经平均得到电压。

## 关键计算公式

- 相乘鉴相器输出（Km 乘法器增益，Δϕ 相位差）：

vd(t)=KmV1V2sinΔϕ

- 小相位差时近似线性：

vd≈KmV1V2⋅Δϕ

- 鉴相灵敏度：

Kd=ΔvdΔϕ

- 异或鉴相器平均输出（占空比 ∝ 相位差）：

vd=VccΔϕπ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Km​ | 乘法器增益 | 1/V |
| V1,V2​ | 两输入幅度 | V |
| Δϕ​ | 相位差 | rad |
| Kd​ | 鉴相灵敏度 | V/rad |
| Vcc​ | 数字电源电压 | V |

## 元件调整影响

- 乘法器增益或输入幅度增大 → 鉴相灵敏度提高，但可能超出线性区。

- 低通滤波器带宽过窄 → 纹波光滑但环路响应慢；过宽则纹波与噪声大。

- 乘法器非线性/不对称 → 引入相位偏移误差，锁相产生稳态相位差。

- 数字鉴相器（异或）占空比失真 → 输出平均电压与相位差偏离线性。

- 鉴相灵敏度 Kd 变化 → 影响锁相环环路增益与稳定性。

## 典型参数示例

- 取 Km=0.1 V−1、V1=V2=1 V、Δϕ=30°：vd=0.1×1×1×sin30°=0.05 V。

- 取 Vcc=5 V、Δϕ=90°（异或）：vd=5×(0.5)=2.5 V。

## 常见器件型号

- 模拟乘法器：MC1496、AD633。

- 数字鉴相器：74HC86（异或门）、74HC4046（含 PFD）。

- PLL 芯片：CD4046、NE565。

## 注意事项

- 相乘鉴相器输出含二倍频分量，需低通滤波滤除。

- 模拟鉴相器的线性范围通常为 ±90°（正弦特性为 ±π/2 近似线性区）。

- 数字 PFD（鉴频鉴相器）可同时完成鉴频与鉴相，锁定范围更宽。

- 鉴相灵敏度直接决定 PLL 环路增益，设计时需与 VCO 增益配合。

## 参考资料

- Wikipedia: Phase detector。

- 《锁相环技术》（Floyd M. Gardner，中译本）。

- TI CD4046 数据手册。