# 以太网接口电路

## 拓扑描述

由 以太网 PHY 芯片 A1（物理层收发器）与 带磁集成接口的 RJ45 连接器 J1（网络变压器 T + 共模扼流圈）组成，部分设计另加 Bob-Smith 终端电阻 RBS 与电容、电源去耦电容 与 ESD/TVS 防护器件。电路共有 6 个关键节点：节点① PHY 发送差分对 TX+/TX−；节点② PHY 接收差分对 RX+/RX−；节点③ 网变次级中心抽头（CT）；节点④ PHY 供电（常见 3.3 V）；节点⑤ 地 GND；节点⑥ 线缆侧差分对（RJ45 的 1/2=发送、3/6=接收）。

各器件管脚连接：PHY A1 的 TXP/TXN 接网变初级发送线圈（节点①）、RXP/RXN 接网变初级接收线圈（节点②）、VCC 接节点④、GND 接节点⑤。网络变压器 T 把 PHY 初级发送/接收对耦合到 RJ45 的线缆侧差分对（节点⑥），隔离直流并提供阻抗匹配；中心抽头（节点③）接 Bob-Smith 终端：75 Ω 电阻 RBS 经 1000 pF/2 kV 的高压电容接地（节点⑤），PHY 侧中心抽头按 PHY 类型接电源——电流型 PHY 中心抽头接节点④（3.3 V），电压型则经 50 Ω 到地。去耦电容 接在节点④ 与节点⑤ 之间靠近 PHY 放置；ESD 防护（SLVU2.8-4、SR05）跨接在线缆侧差分对与地之间。

由此构成”PHY 差分收发经网变耦合到 RJ45 双绞线、网变提供直流隔离与阻抗匹配、中心抽头经 Bob-Smith 终端接地或接电源”的以太网物理层接口，完成 MAC 数据在双绞线上的物理收发与电气隔离，支持 10/100/1000 Mbps。

## 工作原理

PHY 把 MAC 层数据进行 4B/5B（100BASE-TX）或 PAM（1000BASE-T 等）编码后，经差分驱动送入网变耦合到双绞线；接收端网变隔离共模并耦合回 PHY。网变同时提供直流隔离与阻抗匹配，抑制共模噪声。

## 关键计算公式

- 双绞线差分阻抗：

Zdiff=100 Ω

- 共模终端（Bob-Smith）分压电阻：

RBS=75 Ω (经高压电容接地)

- 变压器匝比与阻抗匹配（理想）：

ZprimaryZsecondary=NpNs2

- 数据率：10/100/1000 Mbps 对应 10/100/1000BASE-T。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Zdiff​ | 差分阻抗 | Ω |
| Np/Ns​ | 匝比 | — |
| f​ | 数据速率 | Hz |
| RBS​ | Bob-Smith 终端电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 网变匝比偏离 1:1 → 阻抗不匹配，回波损耗变差、误码率上升。

- 中心抽头终端电阻（Bob-Smith）取值不当 → 共模抑制变差、电磁干扰增大。

- 去耦电容不足 → 电源噪声耦合到收发，眼图与信号完整性下降。

- 走线阻抗偏离 100 Ω 或差分对不等长 → 反射及差分-共模转换，限制传输距离。

## 典型参数示例

- 100BASE-TX 双绞线差分阻抗 100 Ω；Bob-Smith 端各用 75 Ω 电阻经 1000 pF/2 kV 电容接地。

- 网变匝比 1:1，使 PHY 侧与线缆侧阻抗匹配，回波损耗满足规范要求。

## 常见器件型号

- PHY：DP83848、LAN8720、KSZ8081、RTL8201。

- 带磁 RJ45：HanRun HR911105A（含变压器+LED）。

- ESD 防护：SLVU2.8-4、SR05。

## 注意事项

- 优先选用带集成磁性的 RJ45，简化隔离与终端设计。

- 10/100 用两对线，1000BASE-T 用四对线，布线全部要 100 Ω 差分对。

- 变压器中心抽头的电压需与 PHY 供电（通常 3.3 V）正确连接。

- 网口必须做 ESD 防护，尤其工业与户外应用。

## 参考资料

- Wikipedia: Ethernet over twisted pair。

- TI DP83848 数据手册（含磁性连接参考）。

- Microchip LAN8720 数据手册。