# USB 通信电路

## 拓扑描述

由 USB 收发器/PHY 芯片 A1（或集成 USB 控制器的 MCU）、D+/D− 差分对与串联匹配电阻 RS1、RS2、速度识别上拉电阻 Rpu（1.5 kΩ）、去耦电容 与 ESD 防护器件（TVS/共模扼流圈） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① D+ 数据线（连接器/主机侧）；节点② D− 数据线（连接器/主机侧）；节点③ 供电 Vbus；节点④ 地 GND；节点⑤ PHY 数据电源（3.3 V/1.8 V 电源引脚）；节点⑥ 地（芯片数字地）。

各器件管脚连接：A1（PHY/MCU） 的 D+ 引脚经 RS1（约 22 Ω） 接节点①（连接器 D+），D− 引脚经 RS2（约 22 Ω） 接节点②（连接器 D−），Vbus 监测/电源脚接节点③、GND 接节点⑥、内部数据电源脚接节点⑤并对地加去耦电容；RS1、RS2 靠近源端放置，把源阻抗匹配到差分阻抗 Zdiff≈90 Ω。速度识别上拉 Rpu（1.5 kΩ）：全速设备一端接节点①（D+）、一端接节点⑤（3.3 V）；低速设备则改接在节点②（D−）。外部连接器 J1 的 1 脚 Vbus、2 脚 D−、3 脚 D+、4 脚 GND 分别对应节点③、②、①、④。ESD 防护（USBLC6-2SC6 等 TVS，阳极接 D+/D−、阴极接 GND）跨接在 D+、D− 与地之间，必要时在 Vbus 加共模扼流圈。

由此构成”PHY 经串联电阻驱动 D+/D− 差分对、上拉电阻标识设备速度、Vbus/GND 供电、D+/D− 加 ESD 防护”的四线 USB 接口，全速/高速采用 NRZI 差分编码与位填充，主机靠上拉状态识别设备并枚举。

## 工作原理

全速/高速采用 D+/D− 差分信号，编码为 NRZI（非归零反转），位填充与差分收发保证同步与抗干扰；低速设备用 D− 上拉、全速设备用 D+ 上拉来标识速度。主机通过上拉状态识别设备接入并枚举。

## 关键计算公式

- 高速差分阻抗匹配：

Zdiff≈90 Ω (±15%)

- 串联匹配电阻（每个端）：

RS=Zdiff−Z02≈22 Ω

- 设备速度识别上拉电阻：

Rpu=1.5 kΩ (±5%)

- 数据率（标称）：低速 1.5 Mbps、全速 12 Mbps、高速 480 Mbps。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Zdiff​ | 差分特征阻抗 | Ω |
| RS​ | 串联匹配电阻 | Ω |
| Rpu​ | 设备端上拉电阻 | Ω |
| f​ | 数据速率 | Hz |

## 元件调整影响

- R_S ↑ → 上升沿变缓、可能不满足眼图要求；R_S ↓ → 信号过冲与振铃增大。

- D+/D− 走线阻抗偏离 90 Ω → 反射导致眼图变差、误码。

- 上拉电阻接错（D+/D− 搞反或阻值偏离） → 主机无法正确识别速度或枚举失败。

- 去耦电容不足 / 远离 Vbus → 浪涌与电源纹波引起复位或枚举失败。

## 典型参数示例

- 高速走线差分阻抗 90 Ω，线对串联 RS=22 Ω 各一个，眼图与阻抗匹配达到最优。

- 全速设备 D+ 接 Rpu=1.5 kΩ 上拉至 3.3 V，主机据此识别为全速设备（12 Mbps）。

## 常见器件型号

- 全速收发器：FT232R、CH340、CP2102。

- USB 控制器/MCU：STM32F103、ATmega32U4。

- ESD 防护：USBLC6-2SC6、TPD4E05U06。

## 注意事项

- Vbus 供电设备需在 D+/D− 上线前先稳定电源，并遵守枚举时序。

- 高速信号建议等长差分布线、地平面完整，串阻靠近源端。

- 必须在 D+/D− 加 TVS/ESD 防护，带电插拔频繁。

- 自供电设备要注意与主机地电位差，必要时做隔离。

## 参考资料

- Wikipedia: USB。

- USB 2.0 规范（usb.org）。

- TI 应用笔记 SLLA270（USB 防护）。