# 天线匹配电路

## 拓扑描述

天线匹配电路由 匹配电感 L 与匹配电容 C 组成的 L 型、π 型或 T 型无源网络（含串联臂电抗 Xs 与并联臂电抗 Xp）构成，接在 发射机/接收机输出端（源 Vs，特征阻抗 Z0=50 Ω）与天线输入阻抗（负载 ZL） 之间。电路共有 4 个关键节点：节点① 源端（射频驱动/输入，Z0 侧）；节点② 串联臂与并联臂交点（中间节点）；节点③ 负载端（天线，ZL 侧）；节点④ 地（GND）。

各元件管脚连接：L 型网络中，串联电抗元件（Ls 或 Cs）一端接节点①、另一端接节点②；并联电抗元件（Cp 或 Lp）一端接节点②、另一端接地（节点④），节点② 即变换后的阻抗接入点。π 型在节点① 与节点③ 各有一个并联臂，公共中间节点② 连接两个并联臂并经串联臂接负载；T 型在节点① 与节点③ 各有一个串联臂，自公共中间节点② 分出一并联臂接地。源 Z0 在节点①、负载 ZL 在节点③，L、C 取值把 ZL 共轭变换到 Z0，使反射系数 Γ=ZL−Z0ZL+Z0 趋近 0（VSWR 趋近 1）。

由此构成”串联/并联 L、C 无源网络把天线复阻抗共轭匹配到 50 Ω 源阻抗”的阻抗匹配组态，实现最大功率传输并兼作谐波滤波，广泛用于射频前端馈线匹配。

## 工作原理

通过 L、C 网络把天线的复阻抗（如 30+j20 Ω）变换到源阻抗（50 Ω），或反向变换，使源与负载阻抗匹配、反射最小。匹配元件同时构成谐振/滤波结构，可抑制带外谐波。

## 关键计算公式

- 反射系数：

Γ=ZL−Z0ZL+Z0

- 回波损耗：

RL=−20log10|Γ| (dB)

- 电压驻波比：

VSWR=1+|Γ|1−|Γ|

- 阻抗与匹配元件关系（L 型，感性/容性换算由工作频率决定）：

Zin=jXL+1jωC+1/ZL (示例拓扑)

- 失配功率损耗：

Plost=Pin1−|Γ|2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ZL,Z0​ | 负载/源阻抗 | Ω |
| Γ​ | 反射系数 | — |
| RL​ | 回波损耗 | dB |
| VSWR​ | 电压驻波比 | — |
| P​ | 功率 | W |

## 元件调整影响

- 串/并联电感电容取值变化 → 改变变换比与谐振点，匹配点偏移，VSWR 升高。

- 工作频率 ↑ → 同一元件阻抗改变，匹配网络需重新设计。

- 元件 Q 值/损耗 → 决定匹配网络插入损耗，高 Q 元件损耗更低、带宽更窄。

- 匹配网络拓扑（L/π/T） → 影响带宽与谐波抑制，π/T 型可独立调带宽。

## 典型参数示例

- 取 ZL=30+j20 Ω、Z0=50 Ω：适当 L、C 组合可将负载匹配到 50 Ω，使回波损耗 >10 dB（VSWR <2）。

- 取 |Γ|=0.05：RL=−20log10(0.05)=26 dB，反射功率仅 0.052=0.25%。

## 常见器件型号

- 常用：高频贴片电感/电容（Murata LQW、ATC 系列），按需选型。

- 集成匹配/调谐：天线调谐开关与可调电容（如 Skyworks 天线调谐器）。

## 注意事项

- 匹配目标是功率传输最大，源阻抗与负载需共轭匹配。

- 匹配网络兼滤波作用时需兼顾谐波抑制与带宽。

- 实际天线阻抗随频率/环境变化，匹配带宽内允许一定 VSWR。

- 元件含寄生参数，高频需用精确模型或 EM 仿真。

## 参考资料

- Wikipedia: Impedance matching / Standing wave ratio。

- 《射频电路设计——理论与应用》。

- 天线匹配 Smith 圆图设计（《微波工程》相关章节）。