# 混频器电路

## 拓扑描述

混频器由 本振信号 LO 与 射频输入信号 RF 在 非线性器件 M1（二极管、三极管、FET）或 吉尔伯特单元乘法器 中相乘，输出 中频 IF（= 和频与差频），配合 滤波网络 选出差频/和频。电路共有 6 个关键节点：节点① RF 输入端；节点② LO 输入端；节点③ 混频器核心（非线性器件端口/乘法器输入）；节点④ IF 输出端；节点⑤ 偏置/电源（VCC 或尾电流）；节点⑥ 地（GND）。

各器件管脚连接：RF 信号 经匹配/隔直进入节点①，接混频器件的一输入端口；LO 信号 接节点②，作为本振激励器件非线性或开关；混频器件把 RF 与 LO 相乘，在和频/差频端口（节点④）输出中频分量；滤波网络（带通/低通滤波器）接在节点④ 之后，选出所需 fIF=|fRF±fLO| 分量。二极管环混频器由四个 Schottky 二极管构成，相对角分别接 LO 与 RF、另一对对角经变压器输出 IF；有源吉尔伯特乘法器由双差分对（BJT/FET）构成，RF/LO 接基极/栅极输入，尾电流如恒流源偏置（节点⑤），集电极/漏极输出 IF。电源 VCC 与地 GND（节点⑤/⑥）按各自连接并去耦。

由此构成”RF 与 LO 在非线性器件或吉尔伯特单元中相乘、滤波器选出差频或和频”的变频组态，用于超外差收发机中把射频信号搬移到中频，配合输出滤波器抑制镜像与杂散。

## 工作原理

输入与本振相乘时，利用器件非线性(平方律)或开关特性产生 RF±LO 的频率分量，输出端滤波器选出所需分量。理想的混频器就是乘法器，工程上常以开关混频（本振驱动开关）实现近似乘法的变频。

## 关键计算公式

- 理想混频输出：

cos(ωRFt)⋅cos(ωLOt)=12cos[(ωRF+ωLO)t]+12cos[(ωRF−ωLO)t]

- 中频频率：

fIF=|fRF±fLO|

- 变频增益：

Gc=PIFPRF

- 噪声系数级联（Friis 公式，混频在第一级）：

Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2

- 1 dB 压缩点与三阶交调（IP3）定义（衡量线性度）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fRF,fLO,fIF​ | 射频/本振/中频频率 | Hz |
| Gc​ | 变频增益 | — |
| F​ | 噪声系数 | — |
| P​ | 功率 | W |

## 元件调整影响

- 本振功率 ↑ → 变损耗减小、性能提升，但过大会增加本振泄漏与谐波。

- 本振频率 ↑ → 中频相应变化，需与滤波器匹配。

- 器件非线性（偏置点） → 影响变频增益、噪声与线性度（IP3）。

- 输出滤波器带宽/选择性 → 决定能否抑制镜像频率与杂散。

## 典型参数示例

- 取 fRF=100 MHz、fLO=110 MHz：fIF=|100−110|=10 MHz（下变频），和频 210 MHz 被滤除。

- 采用超外差，中频固定，本振随 RF 调谐：fLO=fRF±fIF。

## 常见器件型号

- 无源混频器：AD831、HMC213、SIM-43+、SA612。

- 有源混频器/吉尔伯特：AD8343、LT5512。

- 常用双平衡混频器模块（Mini-Circuits 系列）。

## 注意事项

- 需抑制镜像频率（镜像抑制滤波或正交 I/Q 结构）。

- 本振泄漏与端口隔离（LO 到 RF/IF）要足够，否则造成自混频干扰。

- 混频器是三阶交调失真主要来源，需关注 IP3 与动态范围。

- 无源混频器有变频损耗（约 6~10 dB），无增益。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency mixer。

- ADI AN（混频器基础，如 ADI RF 应用笔记）。

- 《射频电路设计——理论与应用》。