# 锁相环 PLL 电路

## 拓扑描述

锁相环由 鉴相器/鉴频鉴相器 PD（PFD）、环路滤波器（低通，由 R1、R2、C1、C2 组成）、压控振荡器 VCO 与 可编程分频器 ÷N 组成闭环负反馈系统。电路共有 6 个关键节点：节点① 参考输入 REF；节点② 分频反馈输入 fdiv；节点③ PFD 误差输出（UP/DOWN 或电荷泵电流）；节点④ 环路滤波器输出（VCO 控制电压 Vtune）；节点⑤ VCO 输出 fout；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：PD/PFD 的两个输入分别接节点①（参考）与节点②（分频反馈），输出 UP/DOWN 或电荷泵（CP）电流接节点③；环路滤波器 的 R、C 按二阶/三阶接在节点③ 与节点④ 之间——R1 串联 C1 从 Vtune 到地，R2 与 C2 串联后并联在 Vtune 与地之间（二阶 lag-lead/三阶滤波），决定环路带宽与相位裕度。VCO 的控制电压输入接节点④、输出接节点⑤；节点⑤ 经 分频器 ÷N 分频后接节点② 作为反馈，同时作为 fout=Nfref 的输出。电源 VCC 与地 GND（节点⑥/⑦）送 VCO 与 PFD 并去耦，VCO 供电需低噪声、加退耦电容。

由此构成”PFD 比较参考与分频反馈、环路滤波器平滑误差电压、VCO 受控调谐、分频器反馈闭合”的锁相环负反馈系统，锁定后 fout=Nfref、相位差恒定，用于时钟产生、频率合成、时钟恢复与解调。

## 工作原理

PFD 比较参考信号与分频后 VCO 信号的相位，输出误差脉冲经环路滤波器滤波后作为 VCO 控制电压；VCO 频率随之调整，最终使两信号频率相等、相位差恒定（锁定）。锁定后输出频率为参考的 N 倍。

## 关键计算公式

- 锁定频率：

fout=Nfref

- 二阶环路自然频率：

ωn=KPDKVCONτ

- 阻尼因子：

ζ=ωnR2C22

- 环路带宽（近似与 ωn、ζ 相关）。

- 锁定时间（经验估算）：

tlock≈4ωn

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| KPD​ | 鉴相增益 | V/rad |
| KVCO​ | 压控灵敏度 | Hz/V |
| ωn​ | 自然角频率 | rad/s |
| ζ​ | 阻尼因子 | — |
| N​ | 分频比 | — |
| tlock​ | 锁定时间 | s |

## 元件调整影响

- 环路滤波器带宽 ↑ → 锁定快，但抑制 VCO 相位噪声与杂散能力差。

- 带宽 ↓ → 锁定慢、近端相位噪声改善，但稳定裕量变小。

- 分频比 N ↑ → 输出频率升高，相位噪声被放大，环路稳定设计更苛刻。

- VCO 增益 K_VCO ↑ → 环路增益增大，需同步调整滤波器保证稳定。

## 典型参数示例

- 取 fref=16 MHz、N=100：fout=16×100=1600 MHz。

- 取 KVCO=100 MHz/V、KPD=1 V/rad、N=100、τ=RC 使 ωn 落在环路带宽内，可估算锁定时间 tlock≈4/ωn。

## 常见器件型号

- PLL 芯片：CD4046（经典模拟/数字 PLL）、74HC4046。

- 集成频率合成 PLL：ADF4351、LMX2594。

- VCO：MAX2606、MC1648。

## 注意事项

- 环路滤波器决定稳定性与噪声，务必按相位裕度（约 45°~60°）设计。

- 数字 PLL（DPLL）注意鉴相死区与循环滑步。

- 参考源抖动（相位噪声）会传递到输出，需选低抖动晶振。

- 锁定后要监测失锁（锁定检测/ Lock Detect 引脚）。

## 参考资料

- Wikipedia: Phase-locked loop。

- 《锁相环（PLL）电路设计与应用》。

- TI CD4046 数据手册。