# 浪涌吸收电路

## 拓扑描述

由 浪涌保护器件（气体放电管 GDT、压敏电阻 MOV、TVS 或复合型，可按多级配置） 与 限流/退耦网络（电感 L、电阻 R） 组成，并联在电源输入端。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源输入节点（接电源输入端，连第一级保护器件与退耦元件一端）；节点② 退耦后线路节点（退耦元件另一端，接次级保护器件与后级电源输入）；节点③ 接地节点 GND（各级保护器件公共接地端）。

各元件管脚连接：第一级 GDT/MOV 一端接节点①、另一端接节点③；退耦电感 L 一端接节点①、另一端接节点②（以电阻 R 退耦时同法接入）；次级 MOV/TVS 一端接节点②、另一端接节点③。

由此构成”输入经退耦元件到线路节点、各级保护器件分别并联于输入/线路与地之间”的多级分级泄放浪涌吸收组态，保护器件按阈值逐级动作，把雷击、开关操作产生的瞬态过电压浪涌能量泄放入地，把端电压钳位在残压以内，保护后级电源与设备。

## 工作原理

正常电压下保护器件呈高阻不动作；当浪涌（如 1.2/50 µs 电压波、8/20 µs 电流波）到来，器件迅速导通把浪涌电流旁路到地，端电压被钳位在残压（限制电压）以内，能量以热量形式在器件中耗散。多级配合（GDT + MOV + TVS）实现分级泄放。

## 关键计算公式

- 压敏电阻残压/限制电压：

Vclamp=Cv⋅Isurge k (非线性经验式)

- 浪涌能量：

E=∫V(t)⋅I(t) dt≈Vclamp⋅Ipeak⋅td

- 8/20 电流波形峰值与电荷量：

Q≈Ipeak⋅20 μs

- 器件额定能量裕量：

Erated≥Esurge

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vclamp​ | 限制电压 | V |
| Ipeak​ | 浪涌峰值电流 | A |
| td​ | 浪涌持续时间 | s |
| E​ | 能量 | J |
| Q​ | 电荷量 | C |

## 元件调整影响

- 压敏电压 ↑ → 残压更高、保护性能下降，但漏电小、寿命长。

- 压敏电压 ↓（接近工作电压） → 残压低保护好，但漏电流与发热增大、易老化。

- 器件能量额定 ↑（尺寸大） → 能承受更大浪涌，但寄生电容增大。

- 多级配合（GDT+MOV+TVS） → 残压更低、寿命更长，但需退耦元件协调。

## 典型参数示例

- 220 V 交流电源常用 470 V（压敏电压约 300 Vrms 对应）的 MOV，标准浪涌下限制电压约 775 V。

- 取 Ipeak=3 kA、td=20 μs、Vclamp=700 V：E≈700×3000×20×10−6=42 J。

## 常见器件型号

- MOV：14D471K、20D471K、S14K300。

- GDT：B88069X（EPCOS）、90 V~600 V 系列。

- 复合浪涌模块：Littelfuse / Bourns 三合一保护器。

## 注意事项

- 压敏电阻有寿命衰减，反复浪涌后需定期检查或更换。

- 必须考虑浪涌等级（IEC 61000-4-5）与额定能量匹配。

- 多级防护间加退耦电感/电阻，保证各级协同动作。

- 器件需加安全泄放与接地，安规隔离距离要满足。

## 参考资料

- Wikipedia: Varistor / Surge protector。

- IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度标准。

- Littelfuse MOV 选型应用说明。