# 电流检测保护电路

## 拓扑描述

由 一颗采样电阻 Rsense（或电流互感器/霍尔传感器）、一个差分/仪表放大器 与 一个比较器/控制器 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 采样电阻电流输入端（Rsense 一端，接回路电流流入侧）；节点② 采样电阻电流输出端（Rsense 另一端，接负载/回路）——两端压降即采样电压 Vsense；节点③ 放大检测节点（放大器输出，接比较器 IN+）；节点④ 基准节点（比较器 IN− 接阈值基准 Vref）；节点⑤ 地节点 GND（放大器/比较器地）。

各元件管脚连接：Rsense 一端接节点①、另一端接节点②，串联在电流回路中；放大器 差分输入 IN+、IN− 分别接 Rsense 两端（节点①、节点②），OUT 接节点③，电源脚与地脚接供电与节点⑤；比较器 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接后级开关/控制器（触发关断或限流）、地接节点⑤。

由此构成”采样电阻把电流转为压降、放大后与阈值比较、比较器输出触发关断/限流”的电流检测过流保护组态，负载电流超过 Itrip=VrefG Rsense 时输出保护信号，实现过流、短路保护与电流监测。

## 工作原理

负载电流流过采样电阻 Rsense 产生压降 Vsense=IL⋅Rsense，经放大器放大后送入比较器，与基准阈值比较；超过阈值即输出保护信号关断功率开关或触发限流。高端/低端检测分别把 Rsense 放在电源侧或地侧。

## 关键计算公式

- 采样电压：

Vsense=IL⋅Rsense

- 放大后检测电压：

Vout=G⋅Vsense

- 过流阈值：

Itrip=VrefG⋅Rsense

- 采样电阻功耗：

Psense=IL2⋅Rsense

- 高端检测时的共模输入范围要求。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IL​ | 负载电流 | A |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Vsense​ | 采样电压 | V |
| G​ | 放大器增益 | — |
| Itrip​ | 过流阈值 | A |

## 元件调整影响

- R_sense ↑ → 检测精度与信噪比提高，但压降、功耗增大、负载电压跌落。

- R_sense ↓ → 损耗小，但信号微弱、噪声与失调影响增大。

- 增益 G ↑ → 检测更灵敏，但同时放大失调与噪声。

- 阈值 V_ref ↑ → 保护点抬升、更不易误触发，但保护动作滞后。

## 典型参数示例

- 取 Rsense=10 mΩ、IL=5 A：Vsense=5×0.01=50 mV；功耗 P=25×0.01=0.25 W。

- 取 G=50、Vref=2.5 V：Itrip=2.550×0.01=5 A。

## 常见器件型号

- 电流检测放大器：INA180、INA199、MAX4080、AD8210。

- 差分放大器：AD629（高共模）、TL084。

- 采样电阻：1% 低阻精密电阻（如 2512 封装、康铜/锰铜丝）。

## 注意事项

- 低端检测简单但地线被抬高，可能影响参考地，高端检测需高共模放大器。

- 采样电阻须四端（开尔文）连接以消除 PCB 走线电阻误差。

- 采样电阻热漂移与功耗需权衡，动态范围大时用电流互感器。

- 保护需有迟滞或锁存，避免在阈值附近振荡。

## 参考资料

- Wikipedia: Current sensing。

- TI INA180/INA199 数据手册与电流检测应用笔记。

- 《电子电路保护与检测》。