# 限流电阻保护电路

## 拓扑描述

由 一颗限流电阻 R 与 电源/负载 组成的无源限流网络。电路共有 2 个关键节点：节点① 电源节点（接电源输入 Vin，连 R 一端）；节点② 负载节点（R 另一端接负载，为输出 Vout）。

各元件管脚连接：R 一端接节点①、另一端接节点②，串联在供电回路（或信号回路）中。

由此构成”电阻串联在电源与负载之间”的最简单无源限流组态，正常时负载电流在电阻上产生较小压降；短路或过流时电阻两端压降急剧增大，把电流钳制在 Imax=VinR 以内，保护电源与线路。

## 工作原理

正常情况下负载电流在限流电阻上产生较小压降，影响不大；当负载出现短路或异常大电流时，电阻两端压降急剧增大，把电流钳制在 Imax=V/R 以内，从而保护电源与线路。

## 关键计算公式

- 最大（短路）电流：

Imax=VinR

- 电阻上的功率损耗：

PR=I2R

- 正常工作时电阻压降（损耗）：

VR=IR

- 效率（负载分压）：

Vout=Vin−IR

- 限流电阻阻值取值：

R=Vin−VoutIload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| Vin​ | 输入 / 电源电压 | V |
| Vout​ | 负载端电压 | V |
| Imax​ | 最大电流 | A |
| I​ | 正常工作电流 | A |
| PR​ | 电阻耗散功率 | W |

## 元件调整影响

- R 增大 → 限流能力增强，最大电流 Imax 下降，但正常工作时压降和功耗增大、效率降低。

- R 减小 → 限流能力减弱，允许通过更大电流，损耗减小。

- R 选得过大 → 负载得不到足够电压，可能无法正常工作（欠压）。

- R 选得过小 → 短路时电流仍很大，起不到保护作用。

## 典型参数示例

- 取 Vin=5 V、负载工作电流 I=20 mA，要求压降 0.5 V：R=0.50.02=25 Ω，短路时 Imax=525=0.2 A。

- 取 Vin=12 V、R=10 Ω：短路电流 Imax=1.2 A，电阻耗散 PR=1.22×10=14.4 W。

## 常见器件型号

- 功率电阻：金属膜 1/4 W、1/2 W，水泥电阻 5 W、10 W（大电流限流）。

- 高精密电阻：0805 贴片、低阻合金采样电阻。

- 自恢复电阻型：常用 PTC 热敏电阻（见自恢复保险丝电路）。

## 注意事项

- 必须核算最坏情况下的电阻功耗并留足功率余量，防止电阻过热烧毁。

- 限流会引入额外压降，不适合对电压精度要求高的负载。

- 对动态负载，阻值需在「限流能力」与「正常压降」之间折中。

- 大电流场合优先考虑用开关型保护或保险丝，纯电阻损耗过大。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Current limiting。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。