# NTC 测温保护电路

## 拓扑描述

由 一颗 NTC（负温度系数热敏电阻） 与 一颗固定分压电阻 R2 组成的分压式温度检测网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 基准电源节点（接基准电压 Vref，连 NTC 一端）；节点② 分压采样节点（NTC 另一端与 R2 一端相连，输出随温度变化的 Vout，送比较器/ADC）；节点③ 地节点 GND（R2 另一端接地）。

各元件管脚连接：NTC 一端接节点①、另一端接节点②；R2 一端接节点②、另一端接节点③；后级 比较器/ADC 的输入端接节点②，与设定阈值比较。

由此构成”Vref 经 NTC 与 R2 分压、分压点送比较器”的 NTC 测温过温保护组态，升温时 RNTC 下降使分压点 Vout=VrefR2RNTC+R2 上升，当超过阈值时比较器/ADC 判定过温并触发保护动作。

## 工作原理

NTC 电阻值随温度升高而减小，即升温时 RNTC 下降，分压点电压 Vout 相应上升（或下降，视接法而定）。后级比较器将其与设定阈值比较，当温度超过阈值时输出翻转，切断负载或发出报警，实现过温保护。

## 关键计算公式

- NTC 阻值与温度关系（Steinhart–Hart 简化形式 B 参数方程）：

1T=1T0+1BlnRTR0

- 分压输出电压：

Vout=VrefR2RNTC+R2

- 某温度下 NTC 阻值（由 B 参数反解）：

RT=R0 eB1T−1T0

- 分压灵敏度（近似）：

ΔVoutΔT=−VrefR2(RNTC+R2)2⋅dRNTCdT

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RT​ | 温度 T 时 NTC 阻值 | Ω |
| R0​ | 参考温度 T0 时阻值 | Ω |
| B​ | NTC 材料常数 | K |
| T, T0​ | 开尔文温度 | K |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| R2​ | 分压固定电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 分压电阻 R2 增大 → 分压点靠近 Vref，高低温电压变化幅度减小，灵敏度下降。

- R2 减小 → 温度变化引起的输出电压变化增大，灵敏度提高（但非线性）。

- NTC 标称阻值选大 → 分压回路电流小、自热误差小，但需配合相应 R2。

- B 值越大 → 阻值随温度变化越剧烈，测温灵敏度越高。

- NTC 自热（通过电流过大） → 产生额外温升，导致测温偏高的误差。

## 典型参数示例

- 取 NTC 为 10 kΩ@25 ℃、B=3950 K，R2=10 kΩ、Vref=3.3 V：25 ℃ 时 RNTC=10 kΩ，Vout=3.3×1010+10=1.65 V。

- 温度升至 85 ℃（T=358.15 K）：RT=10000 e3950(1358.15−1298.15)≈10000 e−2.22≈1085 Ω，Vout=3.3×101.085+10≈2.98 V。

## 常见器件型号

- NTC：村田 NCP 系列、TDK/EPCOS B57237、Vishay NTCLE100E3103JB0（10 kΩ）。

- 常用标称值：10 kΩ / 100 kΩ，B 值 3435 K、3950 K、3977 K 等。

- 分压电阻：0805 贴片、1% 精度金属膜电阻。

- 比较器：LM393、LM339、TLV3201。

## 注意事项

- NTC 为非线性元件，需用 B 参数方程或查表线性化，精度要求高时用 Steinhart–Hart 完整方程。

- 通过 NTC 的电流要小（通常 μA 级），避免自热引入测温误差。

- 温度阈值需留滞回（正反馈），防止在阈值附近频繁翻转。

- NTC 需贴紧被测物体，否则热阻导致响应滞后与读数偏低。

## 参考资料

- Vishay 官网：NTC 热敏电阻产品与 Steinhart–Hart 应用说明。

- Wikipedia: Thermistor。

- 《传感器原理及应用》。