# ESD 静电保护电路

## 拓扑描述

由 一个或多个钳位器件（齐纳二极管、TVS、ESD 保护二极管阵列） 组成。电路共有 2 个关键节点：节点① 被保护线路节点（接被保护信号线或电源线，连钳位器件一端）；节点② 地/电源轨节点（钳位器件另一端接地 GND，或经二极管对接电源轨）。

各元件管脚连接：单向 TVS/齐纳二极管 阴极接节点①、阳极接节点②；双向 TVS/ESD 保护二极管阵列 两端不分极性（或分信号端与公共端），一端接节点①、另一端接节点②；导轨钳位型阵列的钳位二极管分别接线路、电源轨与地。

由此构成”钳位器件并联在被保护线路与地/电源轨之间”的 ESD 静电防护组态，正常时器件高阻几乎不影响信号；静电脉冲到来时器件快速击穿导通（响应百皮秒级），把瞬态能量泄放并把电压钳在安全范围，保护后级 IC 的输入。

## 工作原理

正常工作时保护器件处于高阻态，几乎不影响信号。当静电脉冲把节点电压瞬间抬高并超过器件击穿电压时，器件迅速导通（响应时间百皮秒级），把瞬态能量泄放，电压被钳制在安全范围；脉冲消失后器件自动恢复高阻。

## 关键计算公式

- 钳位后的最大残压（近似）：

Vclamp=VBR+IESD Rdyn

- ESD 放电电流峰值（IEC 61000-4-2 模型近似）：

Ipeak≈VESDRload

- 保护器件耗散的能量：

E=12CVESD2

- 电感引起的钳位尖峰：

VL=Ldidt

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VBR​ | 反向击穿电压 | V |
| Rdyn​ | 导通动态电阻 | Ω |
| IESD​ | 泄放电流峰值 | A |
| C​ | 人体模型等效电容 | F |
| Vclamp​ | 钳位残压 | V |
| VESD​ | 静电脉冲电压 | V |

## 元件调整影响

- VBR 选低 → 钳位电压低、保护强，但正常工作电压裕量减小，可能漏电或误导通。

- VBR 选高 → 泄漏减小、不影响信号，但钳位残压高，保护能力下降。

- 动态电阻 Rdyn 小 → 钳位更「硬」，残压更低，保护效果更好。

- 结电容大 → 影响高速信号完整性（插入损耗加剧），高速线需选低电容器件。

- 器件容量（峰值功率）大 → 可承受更强 ESD 冲击，但体积和寄生电容增大。

## 典型参数示例

- 取 VBR=5 V 的 ESD 二极管，动态电阻 Rdyn=0.5 Ω，IESD=10 A：Vclamp=5+10×0.5=10 V，可保护 5 V 输入器件。

- 人体模型 C=150 pF、VESD=8 kV：能量 E=12×150×10−12×80002≈4.8 mJ。

## 常见器件型号

- 单通道 TVS：SMBJ5.0A、SMAJ 系列（Littelfuse / ST）。

- ESD 二极管阵列：TI TPD4E05U06、Nexperia PESD 系列、ON Semi ESD 系列。

- USB / HDMI 等高速线：TI TPD1E05U06、Nexperia PUSB3FR4。

## 注意事项

- TVS / ESD 器件要尽量靠近被保护引脚与地，走线短而粗，减小寄生电感以降低钳位尖峰。

- 保护器件工作电压必须高于信号正常工作电压，且低于被保护器件耐压。

- 对高速差动线选低结电容（通常 <1 pF）器件，避免信号衰减。

- ESD 地与系统地用低阻抗连接，防止泄放路径阻抗过高导致保护失效。

## 参考资料

- Wikipedia: Electrostatic discharge。

- TI 官网：ESD 保护二极管产品与系统级 ESD 设计指南。

- Nexperia 官网：ESD protection 应用笔记。

- IEC 61000-4-2 静电放电抗扰度标准。