# 短路检测保护电路

## 拓扑描述

该电路由采样电阻 Rsense（编号 R1）、电流检测放大器 IC1（如 INA240）、比较器 IC2（如 LM393）与受控开关 Q1（N 沟道 MOSFET）组成。关键节点定义如下：输入电源正节点 Vin 接采样电阻 Rsense 的一端；采样（检流）节点 Nsense 是 Rsense 另一端与开关 Q1 漏极 D 的公共点，同时给电流检测放大器 IC1 提供采样信号；输出供电节点 Vout 接开关 Q1 的源极 S 并直接连到负载；地节点 GND 是电源负极、比较器参考地、IC1/IC2 供电地与基准电压 Vref 的公共参考点，也接采样电阻另一侧（取决于高/低侧采样接法）。

各元件管脚连接：采样电阻 Rsense 一端接输入电源 Vin，另一端接检流节点 Nsense（即开关 Q1 的漏极 D 与电流检测放大器 IC1 的两个差动输入端之一）；电流检测放大器 IC1 的差动输入正、负端分别跨接在 Rsense 两端，输出端接比较器 IC2 的同相输入端（+）；比较器 IC2 的反相输入端（−）接基准电压 Vref，正、负电源端分别接电源 VCC 与地 GND，输出端接开关 Q1 的栅极 G；开关 Q1（MOSFET）的漏极 D 接检流节点 Nsense，源极 S 接输出节点 Vout，栅极 G 接比较器 IC2 的输出。

由此构成”采样电阻检流 + 放大比较 + 串联开关关断”的滞回比较闭环保护组态，一旦回路电流超过短路阈值即迅速关断 Q1，切断负载完成短路保护。

## 工作原理

负载电流流过采样电阻产生压降 Vsense=IRsense，放大后与短路阈值比较。正常时开关导通；当发生短路、电流骤增使 Vsense 超过阈值时，比较器翻转驱动开关断开，切断故障电流，实现快速短路保护。短路消除后可自动重试或手动复位。

## 关键计算公式

- 采样电压：

Vsense=IRsense

- 短路触发条件：

I≥Ith=VrefRsense

- 采样电阻功耗：

Psense=I2Rsense

- 保护响应时间（含滤波）：

tresp≈tcomp+RfCf

- 采样电阻取值：

Rsense=VrefIth

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| I​ | 负载电流 | A |
| Ith​ | 短路触发电流 | A |
| Vref​ | 阈值基准电压 | V |
| Cf​ | 滤波电容 | F |
| tresp​ | 保护响应时间 | s |

## 元件调整影响

- Rsense 增大 → 采样电压大、检测灵敏、阈值精度高，但正常功耗和压降增大。

- Rsense 减小 → 损耗小、压降低，但信号弱、抗噪差，需放大处理。

- 阈值 Vref 调高 → 触发电流增大，对小短路不敏感，保护变迟钝。

- Vref 调低 → 触发电流减小，保护更灵敏，但易被启动浪涌误触发。

- 滤波时间常数增大 → 抗噪更好，但响应变慢，可能烧毁器件。

## 典型参数示例

- 取 Rsense=50 mΩ、Ith=2 A：Vsense=2×0.05=0.1 V，即阈值 Vref=0.1 V；正常满载 2 A 时采样功耗 P=22×0.05=0.2 W。

- 取 Rf=1 kΩ、Cf=10 nF，滤波器 tresp≈tcomp+1000×10×10−9=tcomp+10 μs。

## 常见器件型号

- 电流检测放大器：TI INA199、INA240，ADI AD8418。

- 比较器：LM393、LM339、TLV3201。

- 采样电阻：低阻值合金电阻、四端子分流电阻（如 Vishay WSL 系列）。

- 功率开关：N 沟道 MOSFET（如 IRFZ44N、AO3400、CSD18532）。

## 注意事项

- 采样电阻要选低温度系数（低 TCR）、四端子结构，否则大电流下发热引起检测误差。

- 短路响应要足够快，必要时加直通保护（如专用保护 IC）而非纯软件判断。

- 需区分短路与启动 / 容性冲击电流，设置合理阈值或加短暂消隐时间。

- 高侧与低侧采样各有优劣，低侧采样简单但会抬高地线，需谨慎处理。

## 参考资料

- TI 官网：INA240 电流检测放大器数据手册。

- Wikipedia: Current sensing。

- 《开关电源设计》（Abraham Pressman）。