# 三相可控整流电路

## 拓扑描述

由 六只晶闸管组成的三相全控整流桥（T1~T6）、触发控制环节 与 平波电抗器 Ld / 滤波电容 组成。电路关键节点：节点① 三相交流输入节点 a,b,c（三相电源各相接入对应桥臂中点）；节点② 直流正节点 +（上组 T1,T3,T5 的共阴极端）；节点③ 直流负节点 −（下组 T2,T4,T6 的共阳极端）；节点④ 输出滤波节点（平波电抗器串于 + 与负载之间，滤波电容并联）。

各元件管脚连接：T1 阳极接 a、阴极接 +、门极接触发；T6 阳极接 −、阴极接 a、门极接触发；T3 阳极接 b、阴极接 +、门极接触发；T2 阳极接 −、阴极接 b、门极接触发；T5 阳极接 c、阴极接 +、门极接触发；T4 阳极接 −、阴极接 c、门极接触发；Ld 一端接 +、另一端接负载，滤波电容一端接负载端、另一端接 −。

由此构成”六只晶闸管三相全控桥 + 平波电抗器”的三相可控整流组态，晶闸管按相序每隔 60° 依次触发换流，通过控制触发延迟角 α 连续调节直流平均电压（α<90° 为整流、>90° 为逆变），广泛用于工业直流电源与电机调速。

## 工作原理

三相桥中每只晶闸管在其阳极电压高于阴极且收到触发脉冲时导通，六只晶闸管以 60° 间隔依次换流。通过控制触发延迟角 α，改变各晶闸管的导通起始相位，从而连续调节输出直流平均电压；当 α 在 0~90° 为整流，90°~180° 为逆变状态。

## 关键计算公式

- 三相全控桥输出平均电压：

Vd=32πVLLcosα≈1.35VLLcosα

- 输出直流电流：

Id=VdR

- 换流重叠角导致的电压降：

ΔVd=3πωLcId

- 每只晶闸管导通角：

θ=2π3 (120°)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 输出平均电压 | V |
| VLL​ | 交流线电压有效值 | V |
| α​ | 触发延迟角 | rad |
| Id​ | 输出平均电流 | A |
| Lc​ | 换流（漏感）电感 | H |
| ΔVd​ | 重叠压降 | V |

## 元件调整影响

- 触发角 α 增大 → 输出平均电压下降，功率因数变差，谐波增大。

- α 减小 → 输出电压升高，接近最大值 1.35VLL。

- 换流电感 Lc 增大 → 换流重叠角增大、压降增加，有效输出电压减小。

- 增加平波电抗器 → 输出电流更平滑、电流断续减轻。

- 晶闸管耐压 / 通流额定越高 → 可处理更高电压与功率。

## 典型参数示例

- 三相 VLL=380 V、全控桥、R=10 Ω。

- 取 α=0：Vd=1.35×380=513 V，Id=51.3 A。

- 取 α=60°：Vd=1.35×380×0.5=256.5 V；取 α=90°：Vd=0 V。

## 常见器件型号

- 三相全控桥模块：MTC、MFC 系列（大功率）。

- 晶闸管：KP 系列、TYN 系列（ST）、TIC 系列。

- 移相触发：TCA785 移相控制芯片。

- 平波电抗器：常用按需选型。

## 注意事项

- 三相桥的触发脉冲需按相序依次移相（间隔 60°），相序接错会整流失败。

- 感性负载换流重叠会使 Vd 降低，大电流时需考虑重叠压降补偿。

- 输出直流电压纹波为 6 倍网频（6f），滤波相对单相更易实现。

- 大功率时需加阻容吸收（snubber）抑制关断过电压，保护晶闸管。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Three-phase bridge rectifier。

- 《晶闸管变流技术》。