# 不可控整流电路

## 拓扑描述

由 单相桥式整流桥（4 只二极管 D1~D4） 与 输出滤波电容 C 组成（三相不可控整流则用 6 只二极管）。电路关键节点：节点① 交流输入节点 a,b（交流电源两端分别接整流桥两臂中点）；节点② 整流正节点 +（D1,D3 共阴极点）；节点③ 整流负节点 −（D2,D4 共阳极点）；节点④ 输出节点（滤波电容 C 与负载跨接在 + 与 − 之间）。

各元件管脚连接：D1 阳极接交流节点 a、阴极接 +；D2 阳极接 −、阴极接交流节点 a；D3 阳极接交流节点 b、阴极接 +；D4 阳极接 −、阴极接交流节点 b；C 一端接 +、另一端接 −。负载并联在滤波电容两端。

由此构成”四只二极管桥式全波整流 + 电容滤波”的不可控整流组态，把双向交流整流为单向脉动直流并经电容平滑，输出接近恒定直流（输出电压随负载变化、无法调压）。

## 工作原理

二极管只在正向偏置时导通，交流正半周由一组二极管、负半周由另一组二极管交替导通，形成单向脉动直流；滤波电容在二极管导通时充电、导通间隙向负载放电，把脉动直流平滑为带纹波的直流电压。输出不能调压，故称「不可控整流」。

## 关键计算公式

- 单相桥式整流平均电压（理想空载）：

Vd=2Vmπ≈0.9 Vrms

- 三相桥式整流平均电压：

Vd=32πVLL≈1.35 VLL

- 滤波电容纹波电压：

ΔV=IloadfrC

- 电容滤波下空载电压接近峰值：

Vdc,max=Vm

- 输出平均电流（电阻负载）：

Id=VdR

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 输出平均电压 | V |
| Vm​ | 交流峰值电压 | V |
| Vrms​ | 交流有效值 | V |
| VLL​ | 三相线电压有效值 | V |
| Iload​ | 负载电流 | A |
| fr​ | 纹波频率（桥式为 2f 或 6f） | Hz |

## 元件调整影响

- 滤波电容 C 增大 → 纹波减小、输出电压更平稳，但上电浪涌电流与体积增大。

- 负载电流增大 → 纹波 ΔV 增大、平均电压下降，需要更大电容。

- 输入电压越高 → 输出电压越高，二极管与电容耐压需相应提高。

- 多相（三相）整流 → 纹波频率更高、纹波更小，滤波更易实现。

- 整流桥额定电流低 → 大负载时二极管过流发热，需选足容量。

## 典型参数示例

- 单相 Vrms=220 V：Vd=0.9×220=198 V；空载滤波后接近 Vm=311 V。

- 取 C=1000 μF、Iload=1 A、单相桥纹波频率 fr=100 Hz：ΔV=1100×10−3=10 V。

## 常见器件型号

- 单相整流桥：MB6S、MB10S、KBP307、GBJ 系列。

- 分立二极管：1N4007（1 A）、1N5408（3 A）、6A10（6 A）。

- 三相整流桥：KBPC 系列、SKD 系列。

- 滤波电容：低 ESR 电解电容（450 V 级）。

## 注意事项

- 输出电压随负载变化（负载调整率差），且无法调压，需稳压时应在后级加稳压器。

- 上电瞬间滤波电容充电浪涌电流很大，需加限流 / 软启动或选耐浪涌电容。

- 二极管峰值电流远大于平均电流，整流桥额定电流要留裕量。

- 注意纹波频率与电容 ESR，高频场合并联小电容改善高频纹波。

## 参考资料

- Wikipedia: Rectifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。