# 倍压整流电路

## 拓扑描述

由 两只二极管 D1,D2 与两只电容 C1,C2 交替级联组成的二倍压网络（Cockcroft–Walton 型，可逐级扩展为 3 倍、4 倍乃至更高）。电路关键节点：节点① 交流热端 a（交流电源一端）；节点② 参考节点 g（GND，交流电源另一端/回线）；节点③ 节点 p（C1 与 D1 阴极、D2 阳极的公共点）；节点④ 输出节点 q（D2 阴极与 C2 上端的公共点）。

各元件管脚连接：C1 一端接交流热端 a、另一端接节点 p；D1 阳极接参考节点 g、阴极接节点 p；D2 阳极接节点 p、阴极接输出节点 q；C2 一端接输出节点 q、另一端接参考节点 g。输出电压取自 q 与 g 之间；若再串联更多”二极管 + 电容”单元，可把输出逐级再升高。

由此构成”二极管与电容交替级联、正负半周分别对两电容充电并叠加”的二倍压整流组态，输出直流电压约等于输入峰值的 2 倍（理想 Vout=2Vm，级联 n 级为 nVm）。

## 工作原理

交流正半周一个二极管导通给第一只电容充电到峰值电压；负半周另一只二极管导通，把交流峰值与第一个电容电压叠加后对第二只电容充电，使第二只电容端电压接近 2Vm。级联多个单元即可逐级叠加电压，将低压交流升压为高压直流。

## 关键计算公式

- n 倍压电路理想输出电压：

Vout=nVm

- 输入峰值电压：

Vm=2 Vrms

- 理想二倍压输出：

Vout=2Vm

- 带负载时输出纹波（二倍压近似）：

ΔV=IloadfC

- 负载调整下的平均输出电压：

Vout≈nVm−IloadfCn36+n3

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出直流电压 | V |
| Vm​ | 交流峰值电压 | V |
| Vrms​ | 交流有效值 | V |
| n​ | 倍压级数 | — |
| Iload​ | 负载电流 | A |
| f​ | 交流频率 | Hz |
| C​ | 每级电容 | F |

## 元件调整影响

- 级数 n 增多 → 输出电压倍率增大，但内阻、纹波与体积也随之增大。

- 电容 C 增大 → 带载能力增强、纹波减小，但体积成本增大。

- 负载电流 Iload 增大 → 输出电压下降明显、纹波增大（倍压电路带载能力弱）。

- 提高输入频率 f → 可用更小电容达到同样纹波，适合高频应用。

- 二极管耐压须逐级满足峰值叠加 → 越后级耐压要求越高。

## 典型参数示例

- 取 Vrms=230 V、Vm=2302≈325 V，二倍压：Vout=2×325=650 V。

- 取 Vrms=100 V、n=3、f=50 Hz、C=100 μF、Iload=10 mA：理想 Vout=3×141=424 V，压降项 0.0150×10−4276+33=0.010.005×5.5=11 V，实际约 424−11=413 V。

## 常见器件型号

- 高压二极管：1N4007、BY255、HER 系列（快恢复）。

- 高压电容：电解电容（每级耐压 ≥ 峰值）、高压薄膜电容。

- 二极管堆：2CL 系列高压硅堆。

- 常用：按需选型（高压场合选用专用高压硅堆）。

## 注意事项

- 倍压电路输出内阻高、带载能力弱，适合高电压小电流（如高压发生器、X 光电源预充）场合。

- 各级电容与二极管耐压必须逐级增加，后级接近 nVm，需留足耐压裕量。

- 高压输出需做好绝缘与放电泄放，断电后电容残压危险。

- 纹波随负载和级数增大，需要低压纹波时需增大电容或加滤波。

## 参考资料

- Wikipedia: Voltage multiplier。

- Wikipedia: Cockcroft–Walton generator。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。