# 全桥逆变电路

## 拓扑描述

由 4 个开关器件 T1~T4（IGBT/MOSFET，各反并联续流二极管） 组成两个桥臂，配合 直流母线（电压 Vd，并联母线电容 Cdc） 与 负载 Z 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正节点 P；节点② 直流母线负节点 N；节点③ 桥臂中点（开关节点）M1（左桥臂上下两管连接点）；节点④ 桥臂中点（开关节点）M2（右桥臂上下两管连接点）；负载 Z 跨接在 M1 与 M2 之间。

各元件管脚连接：T1 的 C 接 P、E 接 M1、G 接驱动信号，反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；T2 的 C 接 M1、E 接 N、G 接驱动信号；T3 的 C 接 P、E 接 M2、G 接驱动信号；T4 的 C 接 M2、E 接 N、G 接驱动信号；Cdc 一端接 P、另一端接 N；负载 Z 一端接 M1、另一端接 M2。

由此构成”两桥臂四管全桥 + 直流母线电容 + 负载跨接两桥臂中点”的单相电压型全桥逆变组态，对角两管 T1/T4 与 T2/T3 交替导通，使负载两端在 ±Vd 间切换、输出交变方波电压，功率大、可四象限运行。

## 工作原理

同一桥臂上下两管互补导通、对角两管同相位动作：T1/T4 导通时负载电压为 +Vd，T2/T3 导通时为 −Vd，负载两端电压在正负母线之间切换，经滤波或 PWM 调制后在负载上得到交流。

## 关键计算公式

- 输出基波电压峰值（方波调制）：

Vo1=4Vdπ

- 输出基波有效值：

Vo1(rms)=22πVd≈0.9Vd

- 基波电压（正弦 PWM 调制，调制度 ma）：

Vo1=maVd

- 输出频率：

fo=1Ts

- 桥臂开关管承受的电压：

Vsw=Vd

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 直流母线电压 | V |
| Vo1​ | 输出基波电压幅值 | V |
| ma​ | 调制度（0≤ma≤1） | — |
| fo​ | 输出频率 | Hz |
| Ts​ | 输出周期 | s |

## 元件调整影响

- Vd ↑ → 输出基波电压升高，开关管耐压要求提高。

- ma ↑ → 基波电压升高，谐波分布随调制方式变化。

- 开关频率 fs ↑ → 输出波形谐波减小、滤波器体积减小，但开关损耗增大。

- 死区时间 ↑ → 防止桥臂直通，但会引入波形畸变与基波压降。

## 典型参数示例

- 取 Vd=400 V、方波调制：基波有效值 Vo1(rms)=0.9×400=360 V。

- 取 Vd=310 V、ma=0.9（SPWM）：基波幅值 Vo1=0.9×310=279 V。

## 常见器件型号

- IGBT：IRG4PC50U、FGH40N60、IXYS IXGH 系列。

- MOSFET：IRFP460、STP75NF75。

- 驱动：IR2110 / IR2113 半桥驱动、HCPL-3120 光耦驱动。

## 注意事项

- 同一桥臂上下管严禁同时导通，必须设置死区时间防止直通短路。

- 母线需加大电容或低感母排，抑制开关瞬态电压尖峰。

- 续流二极管应选用快恢复或肖特基，降低反向恢复损耗。

- 大功率场合需加缓冲电路（RCD/RC）抑制 dv/dt 与尖峰。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Power inverter。

- TI 应用笔记（全桥逆变器驱动与死区设计）。