# 飞跨电容逆变电路

## 拓扑描述

该电路由直流母线、每相多只串联功率开关管 T1~T4（编号 T1~T4，IGBT/MOSFET）、跨接在开关节点间的飞跨电容 CFC（编号 C1）及驱动与控制器 IC1 组成。关键节点定义如下：直流母线正节点 P 接最上端开关管 T1 的集电极 C/漏极 D；直流母线负节点 N 接最下端开关管 T4 的发射极 E/源极 S；上、下桥臂中点节点 M1、M2 是串联开关管 T1 与 T2、T3 与 T4 的连接点，飞跨电容 CFC 跨接在这两个开关节点之间；输出节点 Vout 是中间两管 T2 与 T3 的公共点，作为相输出端接负载。

各元件管脚连接（以三电平单相为例，IGBT）：上管 T1 的集电极 C 接正节点 P、发射极 E 接开关节点 M1；管 T2 的集电极 C 接 M1、发射极 E 接输出节点 Vout；管 T3 的集电极 C 接 Vout、发射极 E 接开关节点 M2；下管 T4 的集电极 C 接 M2、发射极 E 接负节点 N；各管栅极 G 分别接控制器 IC1 的对应驱动输出；飞跨电容 CFC 一端接开关节点 M1、另一端接开关节点 M2；负载/后级滤波一端接输出节点 Vout、另一端接母线中性点或负节点 N。

由此构成”多管串联 + 飞跨电容分压”的多电平逆变组态，飞跨电容作为浮动电压源把母线电压分为多个中间电位，使输出在多个电平间切换，同时降低各开关管的电压应力。

## 工作原理

飞跨电容被周期性充放电，维持在母线电压的某个分数值（如 Vdc/2），作为中间电平供开关节点接入。配合各开关管开合，输出得到三电平或多电平阶梯电压，开关管电压应力被降低。

## 关键计算公式

- 飞跨电容稳态电压（三电平 FC）：

VFC=Vdc2

- 每只开关管承受电压：

VDS=Vdc2

- 飞跨电容纹波电压（近似）：

ΔVFC=IoCFCfsw

- 输出电平数：

n=2k+1

- 开关管数量（每相，k 级）：

Ns=2k

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VFC​ | 飞跨电容稳态电压 | V |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| ΔVFC​ | 飞跨电容电压纹波 | V |
| Io​ | 输出电流 | A |
| CFC​ | 飞跨电容容值 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| n​ | 输出电平数 | — |

## 元件调整影响

- 飞跨电容 CFC 增大 → 纹波 ΔVFC=Io/(CFCfsw) 减小、中间电平更稳，但电容体积与成本上升。

- 飞跨电容 CFC 减小 → 中间电平波动加大，输出波形畸变、器件应力不稳。

- 开关频率 fsw 增大 → 飞跨电容纹波减小，可用更小电容，但开关损耗上升。

- 输出电流 Io 增大 → 飞跨电容纹波线性增大，需加大电容或提高开关频率。

- 串联级数增多 → 电平数 n=2k+1 增多、波形更好，但飞跨电容数量与电压平衡控制复杂度显著上升。

## 典型参数示例

- 三电平 FC 取 Vdc=400 V：VFC=400/2=200 V，每管 VDS=200 V。

- 取 Io=5 A、CFC=100 μF、fsw=10 kHz： ΔVFC=5/(100×10−6×10×103)=5 V。

- 取 k=2：电平数 n=2×2+1=5，每相开关管数 Ns=2×2=4。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IRF540N、IRF840、IPD60R360P7。

- 飞跨电容：薄膜电容（低 ESR），如 EPCOS/TDK 薄膜系列、MLCC（小功率）。

- 栅极驱动：IR2110、UCC21520。

## 注意事项

- 必须对飞跨电容电压做主动平衡控制，否则中间电平漂移导致输出畸变与器件过压。

- 飞跨电容在启动/预充电阶段需先把电容充到稳定电平，防止初始冲击电流。

- 开关状态组合要避免飞跨电容被短接或过度放电，需严格的开关序列约束。

- 飞跨电容 ESR 与充放电环路寄生电感影响高频纹波，布局要短而紧凑。

## 参考资料

- Wikipedia: Flying capacitor / Multilevel inverter。

- 《电力电子学》（王兆安、刘进军）。

- IEEE 飞跨电容多电平逆变技术文献。