# 交交变频电路

## 拓扑描述

该电路由多组反并联晶闸管（正组整流桥 SCR 系列与负组整流桥 SCR 系列，双向反并联晶闸管 VT 组）组成，直接在同频率下实现交流-交流变频，无中间直流环节。关键节点定义如下：三相电源输入节点 A,B,C 是固定频率、固定电压的交流电源三相端子，接正、负两组晶闸管桥的交流输入；每相正组输出节点 Pposx 与负组输出节点 Pnegx 是正、负两组整流桥的直流输出端，二者反并联后共同接到该相输出线；三相输出节点 U,V,W 是各相反并联组公共输出端，接负载（电机）三相绕组。

各元件管脚连接（以 U 相为例）：正组晶闸管桥中每个晶闸管的阳极与阴极按三相桥式接法接交流输入节点 A,B,C，门极接正组触发信号，直流正、负输出端分别引出到正组输出节点 PposU 的正、负端；负组晶闸管桥以相反方向反并联，各晶闸管的阳极、阴极同样接入交流输入节点，门极接负组触发信号，其直流输出以相反极性并接到同一输出节点 PnegU，与正组共同接输出线；三相输出节点 U,V,W 分别接电机三相绕组，各组晶闸管门极接移相触发控制器 IC1 的输出。其余 V、W 两相由相同结构的正、负反并联晶闸管组构成。

由此构成”正负两组反并联晶闸管桥移相控制”的交交变频（周波变换）组态，通过交替工作的正负组对输入交流移相，直接合成低于电源频率的可调低频交流输出，无中间直流环节。

## 工作原理

对每一相输出，正、负两组整流器（两组反并联晶闸管桥）交替工作，每一组在其导通区间对输入交流电压进行相位控制，使输出电压按期望的低频正弦包络变化，从而直接得到低于电源频率的交流输出。

## 关键计算公式

- 输出频率上限（通常不超过电源频率的 1/3）：

fo≤fi3

- 输出电压基波幅值（移相角 α 余弦调制）：

Vo=Vomaxcosα

- 最大输出电压（α=0）：

Vomax=22πVi

- 输出频率：

fo=1To

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fi​ | 电源（输入）频率 | Hz |
| fo​ | 输出频率 | Hz |
| Vi​ | 输入线电压 | V |
| Vo​ | 输出电压幅值 | V |
| α​ | 晶闸管移相控制角 | rad |
| To​ | 输出周期 | s |

## 元件调整影响

- 移相角 α 变化 → 直接改变输出电压幅值，实现调压。

- 换组频率（控制策略）↑ → 输出频率升高，但波形畸变与谐波增大。

- 输出频率 ↑ → 逼近电源频率时波形畸变严重，通常限制在 fi/3 以下。

- 整流组数 ↑ → 输出波形更平滑、谐波减小，但晶闸管数量与成本剧增。

## 典型参数示例

- 取 fi=50 Hz：输出频率上限约 fo=50/3≈16.7 Hz，适合低速大转矩场合。

- 取 Vi=380 V、α=0：最大输出幅值 Vomax=22π×380≈342 V。

## 常见器件型号

- 晶闸管：KP 系列（大功率平板型）、MTC 系列模块。

- 触发控制：TC787 移相触发集成电路、DSP/FPGA 数字移相。

- 大功率平板晶闸管：5STP 系列（ABB）。

## 注意事项

- 输出频率受电源频率限制，一般只能做「降频」变换，不能升频。

- 波形含丰富谐波，对电网有较大谐波污染，需加滤波或无功补偿。

- 需要正负组可靠换相，防止两组同时导通引起电源短路（环流）。

- 功率因数随移相角增大而降低。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Cycloconverter。

- 《现代电力电子技术》。