# 纯串联结构

## 拓扑描述

由 若干个电阻（或同类元件）R1,R2,…,Rn 首尾依次串联而成的单支路网络，前一元件末端接后一元件始端，构成唯一电流通路，无任何分支或节点分叉。电路共有 n+1 个关键节点：节点① 输入节点（R1 的一端与输入电压 Vin 正端相连）；节点②…节点n 各中间节点（相邻两电阻相连处）；节点n+1 输出节点（Rn 的另一端与输入电压负端/地相连，作为参考端）。

各元件管脚连接：R1 一端接输入节点、另一端接第一个中间节点；R2 一端接第一个中间节点、另一端接第二个中间节点；依此类推，Rn 一端接第 n−1 个中间节点、另一端接输出节点。输入电压 Vin 跨接在输入节点与输出节点之间，某电阻 Rk 两端电压即为可取的分压输出（输出取自该电阻两端）。

由此构成”多个电阻首尾串联、电流处处相等、各电阻按阻值比例分压”的最基本串联组态，是分压、限流与电阻串联等效及其分析复杂网络的公共基础结构。

## 工作原理

串联支路中流过各元件的电流处处相等（同一电流 I），总电压等于各元件两端电压之和；各电阻按自身阻值大小占总电阻的比例分压。

## 关键计算公式

- 串联总电阻（两个及以上电阻）：

Rtotal=R1+R2+⋯+Rn

- 两个电阻串联：

Rtotal=R1+R2

- 串联电流（欧姆定律）：

I=VinRtotal

- 分压公式（两电阻，取 R2 两端为输出）：

Vout=Vin⋅R2R1+R2

- 任意第 k 个电阻分压：

Vk=Vin⋅RkRtotal

- 各元件消耗功率：

Pk=I2Rk

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rtotal​ | 串联总电阻 | Ω |
| R1,R2,…,Rn​ | 各串联电阻 | Ω |
| I​ | 支路电流 | A |
| Vin,Vout​ | 输入、输出电压 | V |
| Pk​ | 第 k 个电阻功耗 | W |

## 元件调整影响

- 任一 R↑ → 总电阻增大，支路电流减小，该电阻两端分压占比增大。

- 任一 R↓（或短路） → 总电阻减小，电流增大，该电阻两端分压占比减小（短路时其分压为 0）。

- 增大某电阻会使其自身分压增大，但同时导致总电流减小，故其余电阻分压整体下降。

- 输出取自哪个电阻两端，就得到该电阻在全阻值中的比例分压，比例不随绝对值等比例缩放而改变。

## 典型参数示例

- 取 R1=1 kΩ、R2=2 kΩ、Vin=3 V：Rtotal=3000 Ω，I=33000=1 mA，Vout=3×20003000=2 V。

- 取 R1=R2=10 kΩ、Vin=5 V：Vout=5×1020=2.5 V（等分压）。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% / 0.1% 精密金属膜电阻、插件碳膜电阻。

## 注意事项

- 分压输出带载时会因负载与 R2 并联而改变比例，需按戴维南等效修正或加缓冲。

- 串联总电阻增大意味着电流减小、功耗分配变化，选用电阻时核对其额定功率。

- 多个大阻值电阻串联易放大温漂与噪声，高精度场合优先减少串联级数或选用精密电阻。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Series and parallel circuits。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。