# H 桥结构

## 拓扑描述

由 四个开关元件（MOSFET/晶体管）Q1、Q2、Q3、Q4 组成”H”形桥臂，上、下桥臂分别接电源正 VDD 与地 GND。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源正端（VDD 与左侧上管 Q1 的漏极 D、右侧上管 Q3 的漏极 D 相连）；节点② 地端 GND（与左侧下管 Q2 的源极 S、右侧下管 Q4 的源极 S 相连）；节点③ 左桥臂中点 A（Q1 源极 S、Q2 漏极 D 与负载 Rload 一端相连）；节点④ 右桥臂中点 B（Q3 源极 S、Q4 漏极 D 与负载 Rload 另一端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的 D 接电源正端、S 接左桥臂中点 A、G 接左臂上管驱动；Q2 的 D 接左桥臂中点 A、S 接地端、G 接左臂下管驱动；Q3 的 D 接电源正端、S 接右桥臂中点 B、G 接右臂上管驱动；Q4 的 D 接右桥臂中点 B、S 接地端、G 接右臂下管驱动；负载 Rload 一端接左桥臂中点 A、另一端接右桥臂中点 B。

由此构成”四只开关组成两桥臂、负载跨接于左右桥臂中点”的全桥（H 桥）组态，通过成对导通对角开关使负载电压反向，用于电机正反转、双向驱动与 PWM 调速。

## 工作原理

对角开关对（如左上+右下）导通时电流沿一个方向流过负载；换为另一对角开关对导通时电流反向。由此在负载上得到可切换极性的电压，配合 PWM 可调节输出电压平均值。

## 关键计算公式

桥臂中点电压（左臂开关占空比 D）：

VA=D⋅VDD

负载端电压（两桥臂占空比之差）：

Vload=VA−VB=(DA−DB)⋅VDD

负载平均电流：

Iload=VloadRload

开关导通损耗：

Pcond=Iload2⋅RDS(on)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| VA,VB​ | 两桥臂中点电压 | V |
| D​ | PWM 占空比 | 无量纲 |
| Vload​ | 负载端平均电压 | V |
| Rload​ | 负载电阻 | Ω |
| RDS(on)​ | 开关导通电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 占空比差 (DA−DB)↑ → 负载平均电压上升（差值越大调速越接近满幅）。

- 电源 VDD↑ → 负载电压、电流同步上升，需注意器件耐压。

- 开关导通电阻 RDS(on)↓ → 导通损耗下降、效率提高、发热减小。

- 开关频率↑ → 纹波减小但开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 VDD=12 V、DA=0.75、DB=0.25：Vload=(0.75−0.25)×12=6 V。

- 取 Rload=3 Ω：Iload=63=2 A，若 RDS(on)=0.05 Ω，单管导通损耗 P=22×0.05=0.2 W。

## 常见器件型号

- MOSFET：IRFZ44N、IRF3205、AO3400。

- 集成电机驱动：L298N（双 H 桥）、L293D、DRV8833、TB6612FNG。

## 注意事项

- 严禁同一桥臂上下两管同时导通（直通/穿通），需设置死区时间。

- 感性负载（电机）需加续流二极管或利用体二极管保护开关。

- 大电流时需保证散热与 PCB 走线载流能力。

## 参考资料

- Wikipedia: H-bridge。

- TI DRV8833 产品页 / 数据手册。

- ST L298N 数据手册。