# 星三角变换结构

## 拓扑描述

由 三个电阻按”星形（Y）“与”三角形（Δ）“两种连接形式 相互等效变换构成的网络结构。星形形式由三分支电阻 Ra、Rb、Rc 组成；三角形形式由三边电阻 Rab、Rbc、Rca 组成。电路共有 4 个关键节点：节点 A、B、C（三个外部端钮，两种连接形式共用）；节点 N（星形公共中点，仅星形形式存在）。

各元件管脚连接（星形）：Ra 一端接节点 A、另一端接节点 N；Rb 一端接节点 B、另一端接节点 N；Rc 一端接节点 C、另一端接节点 N。各元件管脚连接（三角形）：Rab 一端接节点 A、另一端接节点 B；Rbc 一端接节点 B、另一端接节点 C；Rca 一端接节点 C、另一端接节点 A。两种形式保持三个外部端钮之间的电压、电流关系不变（等值变换准则）。

由此构成”三个电阻可在星形（公共中点）与三角形（三边闭合）两种连接之间相互等效变换”的拓扑，用于简化不能直接串并联的局部电阻网络，是网络分析的重要工具。

## 工作原理

保持三个外部端钮之间的电压、电流关系不变，把三角形连接的三个电阻替换为等效星形连接的三个电阻（反之亦然），既简化网络又不改变对外表现，从而便于求等效电阻与电流分布。

## 关键计算公式

三角形 → 星形（Δ→Y）：

Ra=RabRcaRab+Rbc+Rca

Rb=RabRbcRab+Rbc+Rca

Rc=RbcRcaRab+Rbc+Rca

星形 → 三角形（Y→Δ）：

Rab=RaRb+RbRc+RcRaRc

Rbc=RaRb+RbRc+RcRaRa

Rca=RaRb+RbRc+RcRaRb

三电阻相等时（RΔ、RY）：

RY=RΔ3, RΔ=3RY

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rab,Rbc,Rca​ | 三角形三边电阻 | Ω |
| Ra,Rb,Rc​ | 星形三分支电阻 | Ω |
| RΔ​ | 等值情况下三角形电阻 | Ω |
| RY​ | 等值情况下星形电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 某个 Δ 电阻↑ → 对应转换后各 Y 电阻增大（各端等效关系改变）。

- 某个 Y 电阻↑ → 转换后与其相反方向的两个 Δ 边增大。

- 三电阻同步等比变化 → 等效网络对外电阻同比变化。

- 三边相等时，Δ→Y 电阻变为原来的 1/3，Y→Δ 变为原来 3 倍。

## 典型参数示例

- 取 Rab=Rbc=Rca=30 Ω（等边 Δ）：RY=303=10 Ω。

- 取 Ra=10 Ω、Rb=10 Ω、Rc=10 Ω（等边 Y）：RΔ=3×10=30 Ω。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 变换只适用于不含电源的纯电阻（或线性阻抗）网络局部。

- 三条外部端钮必须对应才能保证对外等效。

- 用于三相电路时注意星形与三角形线相电压/电流的 3 关系。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Y-Δ transform。

- Wikipedia: Star-mesh transform（星网变换）。