# 三角形 Δ 型连接

## 拓扑描述

由 三个阻抗 Zab、Zbc、Zca 首尾相连成闭合三角形（Δ / delta）的连接结构。电路共有 3 个关键节点：节点 A、B、C（三相线端）（三个连接点分别引出三相线 A、B、C，即三对相邻阻抗的公共节点）。

各元件管脚连接：Zab 一端接相线端 A、另一端接相线端 B；Zbc 一端接相线端 B、另一端接相线端 C；Zca 一端接相线端 C、另一端接相线端 A。三个负载（电源）依次跨接在两相之间，各相承受线电压，无需中性线即可运行。

由此构成”三个阻抗首尾相接成闭合三角形、三个顶点引出三相”的三角形（Δ）连接组态，是三相电路的另一基本连接方式，线电压等于相电压、线电流为相电流的 3 倍。

## 工作原理

三个负载分别跨接在三相线电压上，各相承受线电压，负载中的电流为相电流，而线电流为相邻两相电流的相量差。三角形连接无需中性线即可运行。

## 关键计算公式

线电压等于相电压（Δ 连接）：

Vline=Vphase

线电流与相电流关系（对称三相）：

Iline=3⋅Iphase

三相有功功率：

P=3 VlineIlinecosφ=3VphaseIphasecosφ

负载相电流（每相阻抗 Z）：

Iphase=VphaseZ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vline​ | 线电压 | V |
| Vphase​ | 相电压 | V |
| Iline​ | 线电流 | A |
| Iphase​ | 相电流 | A |
| Z​ | 每相阻抗 | Ω |
| P​ | 三相有功功率 | W |

## 元件调整影响

- 每相阻抗 Z↑ → 相电流与线电流均减小，功率下降。

- 负载不平衡 → 线电流不平衡，各相功率不均。

- 任一相开路 → 该相无电流，另两相与线电流关系改变。

- 连接方式由 Y 改 Δ → 同一负载电压由相电压升至线电压（3 倍），电流同倍增大。

## 典型参数示例

- 取 Vline=380 V：Vphase=380 V。

- 取 Vphase=380 V、Z=38 Ω：Iphase=38038=10 A，Iline=3×10≈17.3 A。

## 常见器件型号

- 三相负载：三相异步电动机（可 Y/Δ 起动）、三相电阻加热器。

- 配电：三相断路器、三相熔断器。

## 注意事项

- Δ 连接下相电压等于线电压，元件耐压须按线电压选取。

- 三相电动机 Y-Δ 起动利用 Δ 时高电压、Y 时降压限流的特性。

- 不平衡负载在 Δ 连接中无中性线回流，电流分配由线电压直接决定。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Three-phase electric power。

- Wikipedia: Y-Δ transform。