# 互补对称结构

## 拓扑描述

由 一个 NPN 管 Q1 与 一个 PNP 管 Q2（或 N 沟道与 P 沟道管）成对组成互补对称推挽输出级。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入信号与 Q1、Q2 的基极 B 相连）；节点② 正电源端 +VCC（与 Q1 的集电极 C 相连）；节点③ 负电源端 −VEE（与 Q2 的集电极 C 相连）；节点④ 输出节点（Q1、Q2 的发射极 E 相连，并与负载 RL 一端相连）。

各管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入节点、C 接正电源端 +VCC、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输入节点、C 接负电源端 −VEE、E 接输出节点；负载 RL 一端接输出节点、另一端接地 GND。

由此构成”NPN 与 PNP 互补、两发射极共输出、集电极分接正负电源”的互补对称推挽（OCL）组态，输入正半周由 NPN 导通、负半周由 PNP 导通，负载得到完整双极性输出波形。

## 工作原理

输入正半周由 NPN 管导通、PNP 管截止，输出正电压；负半周反之。两管交替工作、互补推挽，负载得到完整的双极性输出波形，静态时两管微导通以消除交越失真。

## 关键计算公式

输出功率（正弦、峰值 Vom、负载 RL）：

Po=Vom22RL

最大输出功率：

Pomax=VCC22RL

电源供给功率（两管平均）：

Pdc=2VCCVomπRL

最大效率（理想，Vom=VCC）：

ηmax=π4≈78.5%

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 单边电源电压（OCL 为 ±Vcc） | V |
| Vom​ | 输出电压峰值 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Po​ | 输出功率 | W |
| η​ | 效率 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 负载 RL↓ → 输出功率增大、效率不变，但电流与发热增大。

- 电源 VCC↑ → 最大输出功率平方增大，需注意器件耐压。

- 静态偏置电流设置不当 → 交越失真（偏置过小）或静态功耗过大（偏置过大）。

- 输出功率超出器件耗散能力 → 需加散热或改用更大封装器件。

## 典型参数示例

- 取 VCC=12 V、RL=8 Ω：Pomax=1222×8=9 W。

- 最大理论效率 ηmax=π4≈78.5%，实际因管压降略低。

## 常见器件型号

- 互补对管：S8050/S8550、2SC1815/2SA1015、TIP41C/TIP42C。

- 集成功放：LM386、TDA2030、LM1875。

## 注意事项

- 需设置合适静态偏置消除交越失真，同时避免过大静态功耗。

- 两管需配对（β 接近）以获得对称输出，降低失真。

- 输出需有过流与过温保护，散热设计影响可靠性。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Class-AB amplifier。

- Wikipedia: Push–pull output。