# 多级级联结构

## 拓扑描述

由 多个放大级（或其他功能级）A1,A2,…,An 首尾依次串联组成的链路结构，前一级的输出作为后一级的输入。电路共有 n+1 个关键节点：节点① 输入节点（信号源与第一级 A1 输入端相连）；节点②…节点n（级间节点）（前一级输出与后一级输入相连处）；节点n+1 输出节点（末级 An 输出端，作为总输出）。

各元件管脚连接：A1 输入端接输入节点、输出端接第一个级间节点；A2 输入端接第一个级间节点、输出端接第二个级间节点；依此类推，An 输入端接第 n−1 个级间节点、输出端接总输出节点。信号逐级传递，各级增益相乘叠加。

由此构成”多个功能单元首尾串联、前级输出驱动后级输入”的多级级联组态，用于获得单级无法达到的总增益、总衰减或总体滤波特性，是放大、滤波、信号链的基本组织方式。

## 工作原理

信号逐级传递，每一级的输出电压作为下一级的输入电压，各级增益（衰减）相乘叠加，从而以小的单元级实现大的整体增益或陡峭的频率响应。

## 关键计算公式

总电压增益（各级相乘）：

Atotal=A1×A2×⋯×AN

总增益（分贝形式）：

Atotal (dB)=20lg|A1|+20lg|A2|+⋯+20lg|AN|

总带宽（各级带宽不相同时近似）：

1BWtotal≈1BW12+1BW22+⋯

总噪声系数（Friis 公式）：

Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2+⋯

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ai​ | 各级电压增益 | 无量纲 |
| Atotal​ | 总增益 | 无量纲 |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| F​ | 噪声系数 | 无量纲 |
| Gi​ | 各级功率增益 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 增加级数 N↑ → 总增益增大，但总带宽变窄、噪声与功耗上升。

- 前级增益↑ → 总增益上升，且对总噪声系数改善最明显。

- 任一级增益↓ → 总增益等比例下降。

- 各级阻抗失配 → 级间耦合损耗增大，需做阻抗匹配。

## 典型参数示例

- 三级各增益 10、20、5 倍：Atotal=10×20×5=1000 倍（60 dB）。

- 用 dB 表示：20lg10+20lg20+20lg5=20+26+14=60 dB。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、NE5532、OPA2134、TL072。

- 晶体管：2N3904、2N2222、S8050。

## 注意事项

- 级联越多带宽越窄（增益带宽乘积受限制），需折衷增益与带宽。

- 前级噪声对整机噪声起主导作用，前级应选低噪声器件。

- 各级需设置合适的直流偏置并防止级间直流耦合漂移。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Amplifier。

- Wikipedia: Friis formulas for noise。