# 树形结构

## 拓扑描述

本结构由 一个根节点逐级分叉连接到多个子节点 的分层网络构成，各分支由电阻 R1、R2、… 等支路元件串联而成。关键节点命名如下：根节点 Nroot 为信号或功率的唯一起点，各中间分支节点 Ni1、Ni2、… 为各层分叉点，叶节点 Nleaf1、Nleaf2、… 为信号最终送达的末端节点，地（或参考）节点 GND 为返回路径参考。

各支路连接：从根节点 Nroot 出发，第一层支路由电阻 R1 一端接 Nroot、另一端接中间分支节点 Ni1；在 Ni1 处分叉出两条支路，支路电阻 R2 一端接 Ni1、另一端接下一层中间节点 Ni2，另一条支路电阻 R3 一端接 Ni1、另一端接下一层节点，如此逐级向下展开；最终各支路电阻的另一端分别接到叶节点 Nleaf1、Nleaf2、…，每一分支自根到叶只存在唯一一条串联路径、任意两节点间无闭环，若干叶节点经其负载再与 GND 相连构成完整回路。

组态上，这是一种一点到多点、分级串联、无环路的树形分配组态，用于时钟树、偏置分配、电源分配网络与总线等信号或功率分发场合。

## 工作原理

信号或功率从根节点出发，沿各分支逐级分配到叶节点；树结构保证任意两节点之间只有唯一路径，便于均衡分配与逐级驱动。各级的分支电阻/负载决定了到达各叶节点的信号强度与压降。

## 关键计算公式

树中某一分支路径的串联电阻和：

Rpath=R1+R2+⋯+Rk

并联分支的等效电阻（两个分支）：

Req=R1R2R1+R2

分支电流分配（两支路，按电导分流）：

I1=I⋅R2R1+R2, I2=I⋅R1R1+R2

树形分配的总功耗（各支路累加）：

Ptotal=i​Ii2Ri

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rpath​ | 某一分支路径总电阻 | Ω |
| R1,R2​ | 分支电阻 | Ω |
| I​ | 总电流 | A |
| I1,I2​ | 分支电流 | A |
| Ptotal​ | 总功耗 | W |

## 元件调整影响

- 分支数↑ → 各支路电流减小、分配更分散，根节点负载增大。

- 某分支电阻↑ → 该支路电流减小，其他支路分流增多。

- 路径层级↑ → 沿途压降累积，末端电压下降。

- 分支负载不平衡 → 各叶节点电压/信号强度不一致。

## 典型参数示例

- 根节点总电流 I=4 mA，两平衡分支各 R=1 kΩ：I1=I2=42=2 mA。

- 两级路径 R1=100 Ω、R2=50 Ω：Rpath=150 Ω，沿途压降 =I×150。

## 常见器件型号

- 时钟分配：时钟缓冲器/扇出芯片。

- 电阻：排阻、0603/0805 贴片电阻。

## 注意事项

- 树形网络无冗余，根或干路故障会导致下游全部失效。

- 长支路压降与延迟不可忽略，需核算末端节点裕量。

- 时钟树各支路延时应尽量均衡，以减小时钟偏移（skew）。

## 参考资料

- Wikipedia: Tree network。

- Wikipedia: Clock distribution network。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。