# 正反馈结构

## 拓扑描述

本结构由 放大网络 A 与正反馈网络 β（反馈电阻 Rf、Rg 等元件） 组成，将输出信号同相引回输入端与输入信号相加。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为放大网络输出端，求和节点 NΣ 为输入信号与反馈信号的相加点，地节点 GND 为公共参考，反馈分压节点 Nf 为反馈网络取出反馈信号的位置。

各支路连接：输入支路由信号源接输入节点 Nin 后再接到求和节点 NΣ 的同相端；放大网络 A 的输入端接 NΣ、输出端接输出节点 Nout；正反馈支路从输出节点 Nout 引出，经反馈网络 β（如分压电阻 Rf 一端接 Nout、另一端接反馈分压节点 Nf，Rg 一端接 Nf、另一端接地或参考 GND）取出反馈信号，再同相（不经反相）引回求和节点 NΣ 与输入信号相加，使净输入信号增大、环路增益增强。

组态上，这是反馈信号与输入同相叠加、使净输入增大并产生再生放大的正反馈组态，是振荡器、施密特比较器/迟滞与双稳态锁存器的实现基础。

## 工作原理

反馈信号与输入信号同相叠加，增强净输入信号，使输出向饱和/翻转方向快速再生。在振荡器中，正反馈配合选频网络使某频率满足自激条件而持续振荡；在比较器中则产生迟滞避免误翻转。

## 关键计算公式

闭环增益（正反馈）：

Af=A1−Aβ

自激振荡条件（巴克豪森判据）：

|Aβ|=1, ∠Aβ=2πk (k=0,1,2,…)

振荡条件幅值、相位形式：

|Aβ|≥1, ϕA+ϕβ=360∘

施密特触发迟滞电压（上/下门限 VTH、VTL）：

VH=VTH−VTL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 开环增益 | 无量纲 |
| β​ | 反馈系数 | 无量纲 |
| Af​ | 闭环增益 | 无量纲 |
| VTH,VTL​ | 上门限、下门限电压 | V |
| VH​ | 迟滞电压 | V |

## 元件调整影响

- 反馈系数 β↑ → 闭环增益增大，环路增益更易满足自激条件。

- 反馈相位满足 360∘（同相） → 满足振荡相位条件，配合足够幅值即起振。

- 反馈电阻比值改变 → 施密特比较器门限与迟滞宽度变化。

- 环路增益超出 1 过多 → 振荡波形非线性失真加大。

## 典型参数示例

- 取 A=10、β=0.09：Af=101−10×0.09=100.1=100（正反馈放大增强）。

- 振荡器要求 |Aβ|=1；若 A=10，则起振需 β≥0.1。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、LM393（比较器）、TL072。

- 逻辑门（振荡/锁存）：74HC14（施密特反相器）、CD40106。

## 注意事项

- 正反馈易引起不希望的振荡，设计放大器时应避免意外正反馈。

- 振荡器起振后需稳幅（限幅）以保证波形稳定。

- 施密特迟滞宽度需大于输入噪声幅度，防止临界抖动误触发。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Positive feedback。

- Wikipedia: Barkhausen stability criterion。